RÉCOLEMENT DES OUVRAGES

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

(CCTP)

Octobre 2019

Sommaire

PREAMBULE	3

4

CHAPITRE I – STRUCTURE INFORMATIQUE DES FICHIERS A LIVRER	5

I-1 – STRUCTURE INFORMATIQUE DES FICHIERS A LIVRER	5

I-1.1 – Support de la fourniture	5

I-1.2 – Système de coordonnées, précision.	6

I-1.3 – Les points de référence	6

I-1.4 – Mise en forme des fichiers Autocad.	6

I-1.5 – Contenu de l’échange de données.	7

CHAPITRE II – CONTROLE DE LA CHARTE INFORMATIQUE	10

CHAPITRE III - MISE EN ŒUVRE DE LA PRESTATION	11

III-1 – STRUCTURE INFORMATIQUE DES FICHIERS A LIVRER.	11

CHAPITRE IV – NOMENCLATURE DES OBJETS RECOLEMENTS.	13

III-1.1 – FAMILLE D’OBJETS.	13

# PREAMBULE

Le présent cahier décrit les spécifications informatiques à utiliser par les entreprises pour la réalisation et la mise en forme des fichiers relatifs aux plans de récolement.

Présentation Générale du SIG de Lorient Agglomération.

Lorient Agglomération a mis en place une Système d’Information Géographique (SIG) destiné à faciliter les opérations d’aménagement, la connaissance de l’espace urbain.

L’objectif à terme est de constituer un référentiel de qualité à destination des services municipaux, des administrations de l’Etat, des concessionnaires de réseaux, des géomètres, des entreprises, des particuliers, de tous les acteurs de l’espace public, répondant à la gestion de leurs projets.

Lorient Agglomération regroupe 25 communes (206 982 habitants), s’étend sur une superficie de 740 km².

Le contenu du S.I.G

Les données de « Référence »

Rapportées aux systèmes de coordonnées nationaux, les données de « Référence » du SIG décrivent : la topographie, le plan cadastral, la localisation des adresses, l’orthophotoplan.

Par définition, ces données de « Référence » ne sont pas modifiables, leur approvisionnement est géré par le Service SIG. Elles sont structurées selon un certain modèle.

La charte graphique a pour but d’uniformiser les plans fournis par les différents prestataires.

Elle définit les règles techniques nécessaires à l’échange des plans entre Lorient Agglomération et les prestataires extérieurs, ainsi que les procédures applicables en cas de fichiers non-conformes ou de non remise de fichiers.

La charte graphique fait partie intégrante du contrat avec les prestataires extérieurs.

Les données « Métiers »

Les données «  Métiers » sont construites par les services, les partenaires ou les entreprises en complément des données de « Référence ». Elles sont placées sous la responsabilité de leurs gestionnaires qui en assurent la mise à jour.

Parmi ces données nous pouvons citer :

- les données d’urbanisme et les permis de construire

- La collecte des ordures ménagères

- Les plans de récolement des réseaux réalisés dans les rues, ect…

# CHAPITRE I – STRUCTURE INFORMATIQUE DES FICHIERS A LIVRER

Quand un plan de récolement est demandé aux entreprises, la structure des fichiers et les informations qu’ils contiennent doivent participer à la mise à jour de la Base de Données Topographique (BDT).

## I-1 – STRUCTURE INFORMATIQUE DES FICHIERS A LIVRER

## I-1.1 – Support de la fourniture

Les fichiers remis par le prestataire seront transmis par voie dématérialisée.  Les fichiers de données alphanumériques (cheminement de la polygonale, table des données et attributs, …) seront livrés selon le type de données aux formats txt, rtf, doc, docx ou xls.

Pour pouvoir faire un contrôle de la qualité du levé selon les tolérances de 2003, le prestataire fournira :

- Le schéma des polygonales

- Le carnet de terrain, soit notamment :

L’acquisition sur le terrain comprenant le fichier brut natif [notamment formats gsi, landxml, raw, job, ou jobxml…] accompagné du fichier épuré [mêmes formats ou rtf, doc, docx, geo…]

Les fichiers d’observations satellitaires au format RINEX pour les observations statiques. Les rapports complets d’observation pour le temps réel et notamment le fichier export des données et métadonnées au format html ou équivalent.

Le carnet des observations, les calculs des Vo et des cheminements polygonaux

Le carnet des observations et les calculs des cheminements de nivellement direct

- Les fichiers de calculs (calage, rattachement compris) (formats rtf, doc, docx)

- Les listings des résultats (stations et point levés) au format ASCII (N°, X, Y, Z)

- Les copies des croquis de terrain avec les photographies

- Une méthodologie spécifique détaillée permettant de connaître la précision du levé (appareils utilisés avec leurs précisions, méthode de travail, méthodologie pour les cheminements et les rattachements planimétrique et altimétrique du levé…)

- Les fiches stations au format pdf (3 cotes minimum, coordonnées arrondies au mm)

- Les documents graphiques réalisés au 1/200e, accompagnés d’un cartouche,  au format pdf

Le support doit être marqué avec les indications suivantes :

- La commune concernée

- Le nom de dossier de travail

- L’identité de l’émetteur

- La date de diffusion

Il est accompagné de la liste des fichiers contenus dans le support.

Ces fichiers seront contrôlés sur leur bonne conformité aux prescriptions définies ci-dessous avant intégration dans le SIG. Un autre contrôle sera réalisé par la ville de Lorient lorsque Lorient Agglomération intervient pour son compte.

Il appartient à chacun de s’informer auprès de Lorient Agglomération de la dernière version de la charte graphique disponible; saisir les mots clés suivants : Lorient Agglomération et dans critères avancés : charte graphique dans le lien :

http://geobretagne.fr/geonetwork/apps/georchestra/

I-1.1.1 – Format des fichiers.

Deux formats d’échange sont acceptés :

- DWG.

- DXF, le format d’échange standard de facto dans l’industrie DAO.

C’est le format DWG qui devra être privilégié. Lorient Agglomération souhaite deux livrables : les fichiers en 2D et demi et en 3D.

I-1.1.2 – Nom des fichiers.

Les noms de fichiers informatiques devront suivre la logique suivante :

Commune_Affaire_ Nom Entreprise_Version de mise à jour du fichier (date au format AAAAMMJJ).

I-1.1.3 – Fond cadastral.

Le fond cadastral utilisé est celui de la Direction Générale des Finances publiques.

Ces données pourront être fournies par Lorient Agglomération.

## I-1.2 – Système de coordonnées, précision.

Les coordonnées XYZ sont rattachées aux systèmes légaux de coordonnées :

Le NGF-nivellement général de la France en vigueur (dit « IGN 69 ») pour la partie altimétrique.

Le système géodésique utilisé est le RGF93 avec sa projection conique conforme zone 7 (CC48).

L’unité de distance est le Mètre. Les cheminements sont des cheminements de précision. Le plan sera réalisé dans les règles de l’art pour une restitution de lever régulier à l’échelle du 1/200ème.

La précision des relevés doit respecter les valeurs suivantes :

Précisions planimétriques :

- classe de précision pour le rattachement au système planimétrique RGF93-CC48 : 3 cm

(un rattachement GNSS se fera sur au moins 4 points)

- classe de précision interne pour la planimétrie des points de polygonation : 1 cm

- classe de précision interne pour la planimétrie des points de détails (compris affleurements) : 2 cm

Précisions altimétriques :

Le rattachement en nivellement direct sur au moins 2 repères NGF-IGN 1969 sera toujours privilégié. Il sera obligatoire si la distance du cheminement intégrant 2 repères minimum est inférieure à 1,5km (distance calculée depuis le périmètre à lever). (un rattachement GNSS se fera sur au moins 4 points)

(information sur http://geodesie.ign.fr/index.php?page=fiche_signaletique_nivellement)

Au vu des écarts importants constatés des déterminations altimétriques GNSS en temps réel et en statique post-traité sur le territoire de Lorient-Agglomération, le rattachement en nivellement direct est fortement conseillé.

Sauf cas particulier d’éloignement très important des repères NGF constaté par le service SIG, le rattachement au système altimétrique NGF-IGN69 sera contrôlé sur la base du seul rattachement par nivellement direct sur les repères altimétriques NGF de l’IGN et devra respecter la classe de précision attendue.

Dans le cas particulier d’éloignement très important des repères NGF constaté par le service SIG, le rattachement au système altimétrique NGF-IGN69 pourra être contrôlé par GNSS en stationnant 2 repères NGF de référence ou stations excentrées des 2 repères rattachées par nivellement direct; l’écart moyen constaté sur les repères sera déduit des déterminations afin de réduire l’écart avec le système NGF-IGN69.

(information sur http://geodesie.ign.fr/index.php?page=fiche_signaletique_nivellement)

- classe de précision pour le rattachement au système altimétrique NGF-IGN69 : 2 cm

- classe de précision interne pour l’altimétrie des points de polygonation : 1 cm

- classe de précision interne pour l’altimétrie des points de détails : 2 cm

De plus, la précision totale demandée sera de 5 cm. La précision totale résulte de la composition des erreurs internes, des erreurs de rattachement et de l’erreur propre au réseau légal de référence.

Une tolérance plus grande sera accordée sur le relevé de certains objets. Celle-ci sera précisée dans le descriptif des familles.

Les prestations respecteront les réglementations en vigueur, notamment les prescriptions de l’arrêté du 16 septembre 2003 (paru au J.O. du 30 octobre 2003) portant sur les classes de précision applicables aux catégories de travaux topographiques.

Tableau récapitulatif des classes de précisions à respecter

|  | Classe de précision | Écart moyen en position maximum | Seuil T1 Nombre maximum d’écarts N’ dépassant | Seuil T2 Aucun écart en position ne devant excéder |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planimétrie des points de polygonation | 1 cm | 1,1 cm | 2,7 cm | 4,1 cm |
| Altimétrie des points de polygonation | 1 cm | 1,1 cm | 3,6 cm | 5,5 cm |
| Planimétrie des points de détails | 2 cm | 2,3 cm | 5,4 cm | 8,2 cm |
| Altimétrie des points de détails | 2 cm | 2,3 cm | 7,3 cm | 10,9 cm |
| Rattachement au système planimétrique RGF93-CC48 | 3 cm | 3,4 cm | 8,2 cm | 12,3 cm |
| Rattachement au système altimétrique NGF-IGN69 | 2 cm | 2,3 cm | 7,3 cm | 10,9 cm |

## I-1.3 – Les points de référence

Le prestataire livrera tous les points de référence avec les schémas illustrant la position des clous d’arpentage ou tout autre repère de station inaltérable. Ces données doivent enrichir les éléments du canevas géodésique de Lorient Agglomération. Ils sont issus du cheminement de la polygonale. Lorient Agglomération souhaite également ces éléments dans les livrables. La fiche station devra, au moins, comporter les trois coordonnées du point arrondies au millimètre, une photographie, la date, un plan de situation, un croquis de repérage coté (3 cotes minimum), la nature du point et toute autre information qui sera jugée importante et utile.

Lorsque les clous d’arpentage n’existent pas, ils seront installés au fur et à mesure des travaux par le prestataire. Celui-ci jugera de la pertinence de la densité des clous à installer en fonction des besoins du levé.

Toutes les stations utilisées pour les calculs doivent faire l’objet d’une fiche station quel que soit le support et quelle que soit la longévité escomptée de ladite station. Toutes les stations doivent être matérialisées par des supports inaltérables adaptés au terrain d’implantation et assurant la précision des points.

## I-1.4 – Mise en forme des fichiers DAO.

Les fichiers devront se présenter :

- en zoom étendu (totalité du dessin) ;

- purgés de tous les blocs et plans inutilisés ;

- conforme au système de coordonnées ;

- les fichiers pour intégration dans le SIG doivent se trouver dans l’espace objet ;

- le cartouche ne doit se trouver que dans l’espace papier ;

- l’échelle du dessin doit être égale à 1.

- Toute rotation et déplacement d’objet doit impérativement passer par une rotation du SCU (Plan de travail) ;

- Aucun objet dans le calque 0.

Les versions obsolètes de logiciels peuvent ne pas être adéquates et devront être mises à jour ou remplacées aux frais du prestataire.

Les tests sont effectués avec AUTOCAD 2009.

## I-1.5 – Contenu de l’échange de données.

I-1.5.1 – Objets DAO autorisés.

Pour permettre une lecture des plans fidèles à l’original et une intégration simple et efficace dans le SIG de Lorient Agglomération, seuls les objets suivants sont autorisés :

LIGNE Objet vectoriel de base du dessin.

POLYLIGNE Objet regroupant des lignes et arcs de cercle continus.

POINT Objet de dimension nulle.

CERCLE Cercle complet (360°).

ARC Arc de cercle dans une polyligne, pas d’arc seul.

TEXTE Ligne de texte simple.

MTEXTE Texte multi ligne et/ou formaté.

COTATIONS Ensemble des lignes, symboles et texte indiquant la dimension

désignée.

HACHURE Objet spécial regroupant les lignes ou trames d’une hachure.

BLOC Objet nommé regroupant d’autres objets.

ATTRIBUT Texte à contenu variable inclus dans un bloc.

La représentation d’une surface doit être effectuée au moyen d’une polyligne fermée,

qui devient ainsi un polygone.

Le remplissage des objets surfaciques doit être placé dans un second calque différent de celui contenant le contour de l’objet. Le nom du calque doit alors rappeler l’objet surfacique auquel il appartient.

Les informations seront insérées sous forme d’attributs rattachés au bloc

I-1.5.2 – Objets DAO interdits.

Les objets suivants sont interdits dans les fichiers d’échange, car ils ne sont pas pris en charge par le logiciel qui gère le SIG.

MULTILIGNE Objet complexe regroupant plusieurs lignes parallèles.

ATTDEF Les définitions d’attributs issus de la décomposition des blocs.

ELLIPSE Elles sont à décomposer en polylignes

SPLINE Elles doivent être décomposées en polylignes ou arcs de cercle

OBJETS 3D Tous les objets 3D (boîtes, sphères, cylindre, arc …)

XLINE XRAY Lignes de longueur infinie

XREF Liaison vers d’autres dessins si elles sont sans les plans annexes

OLE Objets liés provenant d’autres applications, comme un tableau EXCEL par exemple

I-1.5.3 – Séparation des éléments du dessin par thèmes

À l’intérieur du dessin, les différents éléments doivent être séparés par familles (Réseaux, voirie, assainissement…etc). Une organisation de calques se référant au graphisme exclusivement est interdite (calque BLOC ou POINT par exemple).

L’utilisation rigoureuse des calques et de la symbologie fournies par Lorient Agglomération est obligatoire. La table de couleurs utilisée sera impérativement celle prescrite par Lorient Agglomération.

I-1.5.4 – Contraintes de la symbolique des éléments

Pour chaque thème ou famille défini, les objets doivent être séparés selon leur catégorie : BLOC, LINEAIRE ou TEXTE.

Le point d’insertion du texte sera situé exactement sur l’élément qu’il décrit.

Par exemple, le point d’insertion du texte identifiant une parcelle doit être à l’intérieur de la parcelle.

Toutes les entités d’un calque doivent être présentes dans un même plan (2D, Z=0).

I-1.5.5 – Paramètres des «calques »

Tous les éléments  figurant sur les plans doivent être intégrés à la Base de Données Topographique (BDT)  de Lorient Agglomération. À cet effet, ils devront impérativement respecter la structure par « calques » ainsi que les paramètres de dénomination et de mise en forme dans les listes ci-après.

Ces éléments de mise en forme, de structure, de précision seront contrôlés par Lorient Agglomération.

Les caractères ne seront jamais accentués, ni en minuscule. Le prestataire devra documenter ses calques personnalisés en indiquant précisément leur nom, leur contenu ainsi que la famille de rattachement, avec les paramètres de symbologie associés.

Le prestataire devra accepter gracieusement en cours de marché les modifications de structures informatiques concernant les paramètres de dénomination, de classification et de représentation des données informatiques composant les différents plans.

I-1.5.6 – Modélisation du relief

D’une manière générale, la modélisation du relief est effectuée en 2 dimensions ’’et demie’’ :

Les points du levé topographique sont représentés sous la forme de « bloc » repérés en coordonnées XYZ et affectés d’un attribut « ALT » dont la valeur correspond à l’altitude du point.

La représentation du dessin de la topographie (lignes, polylignes) est effectuée en coordonnées XY avec une élévation Z égale à zéro.

La représentation du texte correspondant à l’écriture de la cote d’altimétrie sur le plan est faite sous la forme d’une entité « texte » qui a pour élévation Z zéro et dont les coordonnées du point d’insertion correspondent au coordonnées XY du point levé.

Le prestataire fournira le listing complet des levés (au format xls, txt ou ASCII) avec leurs coordonnées  XYZ afin d’utiliser les données pour le calcul de cubatures et/ou la modélisation du terrain à l’aide d’autres logiciels. Un fichier 3D est également demandé.

I-1.5.7 – Ecritures du plan

Les écritures de la toponymie et des altitudes des points seront orientés sans chevauchement perpendiculairement au Nord ou parallèlement aux objets ceci afin d’obtenir un plan lisible, notamment lors de l’assemblage de plusieurs planches.

Les styles de texte portant le même nom que les fichiers caractères des polices du logiciel AUTOCAD devront avoir obligatoirement le taux de compression/extension à un (1), et l’angle d’inclinaison à zéro (0).

I-1.5.8 – Contraintes spécifiques liées au lever des réseaux

Sauf indication contraire, la prestation comprend l’identification et le relevé des réseaux faisant partie de la base de données topo de Lorient Agglomération.

La prestation comprend le relevé des radiers et fils d’eau et des diamètres des différentes canalisations visibles en surface ou dans les regards. L’indication de l’altimétrie du fil d’eau de chaque canalisation arrivant en chute dans les regards sera indiquée le long de celle-ci, le plus près possible du regard, de façon claire et non ambigüe, avec la même symbologie que les cotes altimétriques du regard.

Les canalisations gravitaires : Chaque tronçon sera représenté par une polyligne continue de regard à regard.

Les canalisations de refoulement : Chaque refoulement sera représenté par une polyligne unique continue depuis la station de refoulement jusqu’au point de raccordement au réseau gravitaire.

# CHAPITRE II – CONTROLE DE LA CHARTE INFORMATIQUE

La mission SIG assure la mise à jour de la Base de données Topographique (BDT) et Récolement (REC) de Lorient Agglomération. Cette mise à jour est effectuée sur une plate-forme « Autocad – Géomédia pro ».

A la fin des opérations de construction et de raccordement, un contrôle de structure doit être appliqué sur le fichier.

L’EPCI prévoit de développer un contrôleur de charte graphique à cet effet. Le contrôleur devra être relancé jusqu’à l’obtention du message « dessin conforme ».

Le dessin conforme est livré à la mission SIG afin que la zone extraite soit réintégrée dans la base de données.

Avant cette remontée, un nouveau contrôle qualité sera effectué par la mission SIG et tout dessin non conforme sera renvoyé au prestataire jusqu’à l’obtention d’un dessin conforme.

# CHAPITRE III – NOMENCLATURE

## III-1 – Listes des calques.

| FAMILLE | CALQUES |  |
| --- | --- | --- |
| VOIRIE | REC_BORDURE REC_CANIVEAU REC_PONT_TUNNEL REC_PASSERELLE REC_CHEMIN REC_CHAINETTE REC_PARKING REC_VOIRIE_OBJETS REC_MARQUAGE_SOL | REC_PASSAGE_PIETON REC_PISTE_CYCLABLE REC_RALENTISSEUR REC_MARQUAGE_SOL_HACHURE REC_VOIRIE_TXT REC_BORD_CHAUSSEE REC_REVETEMENT REC_REVETEMENT_TXT |
| BATI | REC_BATI_CONTOUR REC_BATI_HACHURE REC_BATI_LEGE REC_BATI_COTE REC_BATI_TXT REC_ESCALIER | REC_ESCALIER_MARCHE REC_BATI_OBJETS REC_RAMPE REC_CLOTURE REC_MUR_CONTOUR REC_MUR_HACHURE |
| RESEAUX SECS | REC_ELEC_AERIEN REC_ELEC_SOUTERRAIN REC_ELEC_OBJETS REC_ELEC_COTE REC_ELEC_TXT REC_ELEC_MESURE REC_EPIC REC_EPIC_OBJETS REC_EPIC_TXT REC_EPIC_MESURE REC_FO REC_FO_OBJETS REC_FO_TXT | REC_GAZ_SOUTERRAIN REC_GAZ_OBJETS REC_GAZ_TXT REC_GAZ_MESURE REC_TEL REC_TEL_OBJETS REC_TEL_TXT REC_FT REC_FT_OBJETS REC_FT_TXT |
| RESEAUX HUMIDES | REC_EP_ABANDONNE REC_EP_PRIVE REC_EP_AVALOIR REC_EP_REFOULEMENT REC_EP_BRANCHEMENT REC_EP_REGARD REC_EP_COLLECTEUR REC_EP_REGULATION REC_EP_COTE REC_EP_RELEVAGE REC_EP_OBJETS REC_EP_TXT REC_AEP_ABANDONNE REC_AEP_CANALISATION REC_AEP_BRANCHEMENT REC_AEP_COTE REC_AEP_EAU_BRUTE REC_AEP_INCENDIE REC_AEP_TRANSPORT REC_AEP_TXT | REC_EU_ABANDONNE REC_EU_BRANCHEMENT REC_EU_COLLECTEUR REC_EU_COTE REC_EU_EPURATION REC_EU_OBJET REC_EU_PRIVE REC_EU_REGARD REC_EU_RELEVAGE REC_EU_TXT REC_EU_SURVERSE REC_EU_REJET_STEP REC_AEP_OBJET REC_AEP_REGARD REC_AEP_ REC_CHAL_TRANSPORT REC_CHAL_DISTRIBUTION REC_CHAL_OBJETS REC_CHAL_TXT REC_CHAL_COTE |
| MOBILIER URBAIN | REC_MOB_URB_OBJETS REC_MOB_URB_TXT |  |
| SIGNALISATION | REC_SIGN_OBJETS |  |
| ESPACES VERT, VEGETATION, SPORT | REC_ESPACES_VERTS REC_ESPACES_VERTS_OBJETS REC_ESPACES_VERTS_TXT REC_SPORT | REC_JEUX REC_JEUX_SURFACE REC_JEUX_TXT |
| ELEMENTS TOPOGRAPHIQUES | REC_TOPO_POLYGO REC_TOPO_COTE REC_TOPO_PTLEVE REC_STATION_OBJETS REC_REPERE_OBJETS | REC_TOPO_TXT REC_CNIV REC_CNIV_TXT |
| DIVERS | REC_LIM_PHYSIQUE REC_TXT_RUES REC_CARTOUCHE REC_EMPRISE REC_TXT_ADMIN | REC_DIVERS REC_DIVERS_TXT |
| FEUX | REC_FE_OBJETS |  |
| FERROVIAIRE | REC_FER REC_FER_OBJETS | REC_FER_TXT |
| FONCIER | REC_FONCIER REC_FONCIER_OBJETS | REC_FONCIER_TXT |

## III-2 – Listes des Objets.

### III-2.1 – VOIRIE

| ID : RVO_001 | Famille : VOIRIE | Calque : REC_BORDURE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Bordure profil T | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision totale : 5 cm | Ligne : RVO_001 |
|  | Points relevés : Fil d’eau | Altimétrie en m |  |

| ID : RVO_002 | Famille : VOIRIE | Calque : REC_BORDURE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Bordure bus | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision totale : 5 cm | Ligne : RVO_002 |
|  | Points relevés : Fil d’eau | Altimétrie en m |  |

| ID : RVO_003 | Famille : VOIRIE | Calque : REC_BORDURE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Bordure profil I | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision totale : 5 cm | Ligne : RVO_003 |
|  | Points relevés : Fil d’eau | Altimétrie en m |  |

| ID : RVO_004 | Famille : VOIRIE | Calque : REC_BORDURE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Bordure profil P | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision totale : 5 cm | Ligne : RVO_004 |
|  | Points relevés : Fil d’eau | Altimétrie en m |  |

| ID : RVO_005 | Famille : VOIRIE | Calque : REC_BORDURE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Bordure profil T basse | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision totale : 5 cm | Ligne : RVO_005 |
|  | Points relevés : Fil d’eau | Altimétrie en m |  |

| ID : RVO_006 | Famille : VOIRIE | Calque : REC_BORDURE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Bordure profil A | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision totale : 5 cm | Ligne : RVO_006 |
|  | Points relevés : Fil d’eau | Altimétrie en m |  |

| ID : RVO_007 | Famille : VOIRIE | Calque : REC_CANIVEAU |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Caniveau profil CS | Couleur : 140 (0,191,255) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision totale : 5 cm | Ligne : RVO_007 |
|  | Points relevés : Fil d’eau | Altimétrie en m |  |

| ID : RVO_008 | Famille : VOIRIE | Calque : REC_CANIVEAU |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Caniveau profil CC | Couleur : 140 (0,191,255) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision totale : 5 cm | Ligne : RVO_008 |
|  | Points relevés : Fil d’eau | Altimétrie en m |  |

| ID : RVO_009 | Famille : VOIRIE | Calque : REC_PONT_TUNNEL |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Pont, Tunnel | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision totale : 5 cm | Ligne : RVO_009 |
|  | Points relevés : Contour | Altimétrie en m |  |

| ID : RVO_010 | Famille : VOIRIE | Calque : REC_PASSERELLE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Passerelle | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision totale : 5 cm | Ligne : RVO_010 |
|  | Points relevés : Contour | Altimétrie en m |  |

| ID : RVO_011 | Famille : VOIRIE | Calque : REC_CHEMIN |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Chemin | Couleur : Vert (0,255,0) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision totale : 5 cm | Ligne : RVO_011 |
|  | Points relevés : Contour | Altimétrie en m |  |

| ID : RVO_012 | Famille : VOIRIE | Calque : REC_CHAINETTE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Chaînette, chaînette pavé | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision totale : 5 cm | Ligne : RVO_012 |
|  | Points relevés : Contour | Altimétrie en m |  |

| ID : RVO_013 | Famille : VOIRIE | Calque : REC_PARKING |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Parking tracé continu | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision totale : 5 cm | Ligne : RVO_013 |
|  | Points relevés : Contour | Altimétrie en m |  |

| ID : RVO_014 | Famille : VOIRIE | Calque : REC_PARKING |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Parking tracé discontinu | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision totale : 5 cm | Ligne : RVO_014 |
|  | Points relevés : Contour | Altimétrie en m |  |

| ID : RVO_015 | Famille : VOIRIE | Calque : REC_VOIRIE_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Parking symbole | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Bloc : RVO_015 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie : Objet | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RVO_016 | Famille : VOIRIE | Calque : REC_VOIRIE_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Butoir de parking | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Bloc : RVO_016 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie : Objet | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RVO_017 | Famille : VOIRIE | Calque : REC_MARQUAGE_SOL |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Flèche directionnelle | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Bloc : RVO_017 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RVO_018 | Famille : VOIRIE | Calque : REC_MARQUAGE_SOL |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Flèche directionnelle | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Bloc : RVO_018 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RVO_019 | Famille : VOIRIE | Calque : REC_ MARQUAGE_SOL |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Flèche directionnelle | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Bloc : RVO_019 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RVO_020 | Famille : VOIRIE | Calque : REC_MARQUAGE_SOL |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Flèche directionnelle | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Bloc : RVO_020 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RVO_021 | Famille : VOIRIE | Calque : REC_MARQUAGE_SOL |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Flèche directionnelle | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Bloc : RVO_021 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RVO_022 | Famille : VOIRIE | Calque : REC_MARQUAGE_SOL |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Flèche directionnelle | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Bloc : RVO_022 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RVO_023 | Famille : VOIRIE | Calque : REC_MARQUAGE_SOL |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Flèche de rabattement | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Bloc : RVO_023 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RVO_024 | Famille : VOIRIE | Calque : REC_MARQUAGE_SOL |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Flèche de rabattement | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Bloc : RVO_024 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RVO_025 | Famille : VOIRIE | Calque : REC_PASSAGE_PIETON |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Bande passage piétons | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Bloc : RVO_025 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RVO_026 | Famille : VOIRIE | Calque : REC_MARQUAGE_SOL |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Bandes cyclables | Couleur : 110 (0,255,127) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision totale : 5 cm | Ligne : RVO_026 |
|  | Points relevés : Au sol | Altimétrie en m |  |

| ID : RVO_027 | Famille : VOIRIE | Calque : REC_PISTE_CYCLABLE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Piste cyclable | Couleur : 110 (0,255,127) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision totale : 5 cm | Ligne : RVO_027 |
|  | Points relevés : Au sol | Altimétrie en m |  |

| ID : RVO_028 | Famille : VOIRIE | Calque : REC_MARQUAGE_SOL |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Flèche directionnelle de piste cyclable | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Bloc : RVO_028 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RVO_029 | Famille : VOIRIE | Calque : REC_MARQUAGE_SOL |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Figuré piste/bande cyclable | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Bloc : RVO_029 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie : Objet | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RVO_030 | Famille : VOIRIE | Calque : REC_MARQUAGE_SOL |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Bus | Couleur : 40 (255,191,0) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision totale : 5 cm | Ligne : RVO_030 |
|  | Points relevés : Au sol | Altimétrie en m |  |

| ID : RVO_031 | Famille : VOIRIE | Calque : REC_MARQUAGE_SOL |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Stationnement handicapés | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Bloc : RVO_031 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RVO_032 | Famille : VOIRIE | Calque : REC_MARQUAGE_SOL |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Cheminement piétons | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Bloc : RVO_032 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RVO_033 | Famille : VOIRIE | Calque : REC_RALENTISSEUR |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Ralentisseur carré | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Bloc : RVO_033 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RVO_034 | Famille : VOIRIE | Calque : REC_RALENTISSEUR |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Passage surélevé | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Bloc : RVO_034 |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RVO_035 | Famille : VOIRIE | Calque : REC_VOIRIE_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Bateau gauche | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Bloc : RVO_035 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RVO_036 | Famille : VOIRIE | Calque : REC_VOIRIE_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Bateau droit | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Bloc : RVO_036 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RVO_037 | Famille : VOIRIE | Calque : REC_VOIRIE_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Zone 30 | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Bloc : RVO_037 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 3 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RVO_038 | Famille : VOIRIE | Calque : REC_MARQUAGE_SOL |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Contour bandes podotactiles | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Polygone | Précision totale : 5 cm | Ligne : RVO_038 |
|  | Points relevés : Contour | Altimétrie en m |  |

| ID : RVO_039 | Famille : VOIRIE | Calque : REC_MARQUAGE_SOL_HACHURE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Hachures bandes podotactiles | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Polygone | Précision totale : 5 cm | Hachures : RVO_039 |
|  | Points relevés : Contour | Altimétrie en m |  |

| ID : RVO_040 | Famille : VOIRIE | Calque : REC_MARQUAGE_SOL |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Dalles podotactiles | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Bloc : RVO_040 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RVO_041 | Famille : VOIRIE | Calque : REC_MARQUAGE_SOL |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Ligne continue | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision totale : 5 cm | Ligne : RVO_041 |
|  | Points relevés : Contour | Altimétrie en m |  |

| ID : RVO_042 | Famille : VOIRIE | Calque : REC_MARQUAGE_SOL |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Marquage type T1 | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision totale : 5 cm | Ligne : RVO_042 |
|  | Points relevés : Contour | Altimétrie en m |  |

| ID : RVO_043 | Famille : VOIRIE | Calque : REC_MARQUAGE_SOL |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Marquage type T’1 | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision totale : 5 cm | Ligne : RVO_043 |
|  | Points relevés : Contour | Altimétrie en m |  |

| ID : RVO_044 | Famille : VOIRIE | Calque : REC_MARQUAGE_SOL |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Marquage type T2 | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision totale : 5 cm | Ligne : RVO_044 |
|  | Points relevés : Contour | Altimétrie en m |  |

| ID : RVO_045 | Famille : VOIRIE | Calque : REC_MARQUAGE_SOL |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Marquage type T3 | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision totale : 5 cm | Ligne : RVO_045 |
|  | Points relevés : Contour | Altimétrie en m |  |

| ID : RVO_046 | Famille : VOIRIE | Calque : REC_MARQUAGE_SOL |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Marquage type T’3 | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision totale : 5 cm | Ligne : RVO_046 |
|  | Points relevés : Contour | Altimétrie en m |  |

| ID : RVO_047 | Famille : VOIRIE | Calque : REC_MARQUAGE_SOL |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Marquage type T4 | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision totale : 5 cm | Ligne : RVO_047 |
|  | Points relevés : Contour | Altimétrie en m |  |

| ID : RVO_048 | Famille : VOIRIE | Calque : REC_MARQUAGE_SOL |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Barre de Stop | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Polygone | Précision totale : 5 cm | Ligne : RVO_048 |
|  | Points relevés : Contour | Altimétrie en m |  |

| ID : RVO_049 | Famille : VOIRIE | Calque : REC_MARQUAGE_SOL |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Cédez le passage | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Polygone | Précision totale : 5 cm | Ligne : RVO_049 |
|  | Points relevés : Contour | Altimétrie en m |  |

| ID : RVO_050 | Famille : VOIRIE | Calque : REC_MARQUAGE_SOL |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Ligne d’effet de feu | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Polygone | Précision totale : 5 cm | Ligne : RVO_050 |
|  | Points relevés : Contour | Altimétrie en m |  |

| ID : RVO_051 | Famille : VOIRIE | Calque : REC_MARQUAGE_SOL |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Remplissage blanc (zébra et autre) | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Polygone | Précision totale : 5 cm | Ligne : RVO_051 |
|  | Points relevés : Contour | Altimétrie en m |  |

| ID : RVO_052 | Famille : VOIRIE | Calque : REC_MARQUAGE_SOL |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Remplissage bleu handicapé | Couleur : 150 (0,127,255) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Polygone | Précision totale : 5 cm | Ligne : RVO_052 |
|  | Points relevés : Contour | Altimétrie en m |  |

| ID : RVO_053 | Famille : VOIRIE | Calque : REC_MARQUAGE_SOL |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Remplissage divers (couleur selon projet) | Couleur : 14 (153,0,0) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Polygone | Précision totale : 5 cm | Ligne : RVO_053 |
|  | Points relevés : Contour | Altimétrie en m |  |

| ID : RVO_054 | Famille : VOIRIE | Calque : REC_VOIRIE_TXT |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Texte | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Bloc : RVO_053 |
|  | Géométrie : Trebuchet MS | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Ligne : Rec_Continu |  |  |

| ID : RVO_055 | Famille : VOIRIE | Calque : REC_BORD_CHAUSSEE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Bord de chaussée | Couleur : 251 (91,91,91) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision totale : 5 cm | Ligne : RVO_055 |
|  | Points relevés en m | Altimétrie en m |  |

| ID : RVO_056 | Famille : VOIRIE | Calque : REC_VOIRIE_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Dalle, autres ouvrages béton | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Polygone | Précision totale : 5 cm | Ligne : RVO_056 |
|  | Points relevés : Contour | Altimétrie en m |  |

| ID : RVO_057 | Famille : VOIRIE | Calque : REC_REVETEMENT |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Résine colorée (couleur selon projet) | Couleur : 253 (173,173,173) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Polygone | Précision totale : 5 cm | Ligne : RVO_057 |
|  | Points relevés : Contour | Altimétrie en m |  |

| ID : RVO_058 | Famille : VOIRIE | Calque : REC_REVETEMENT |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Enrobé | Couleur : 253 (173,173,173) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Polygone | Précision totale : 5 cm | Ligne : RVO_058 |
|  | Points relevés : Contour | Altimétrie en m |  |

| ID : RVO_059 | Famille : VOIRIE | Calque : REC_REVETEMENT |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Pavés, pavés résines | Couleur : 253 (173,173,173) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Polygone | Précision totale : 5 cm | Ligne : RVO_059 |
|  | Points relevés : Contour | Altimétrie en m |  |

| ID : RVO_060 | Famille : VOIRIE | Calque : REC_REVETEMENT |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Stabilisé | Couleur : 253 (173,173,173) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Polygone | Précision totale : 5 cm | Ligne : RVO_060 |
|  | Points relevés : Contour | Altimétrie en m |  |

| ID : RVO_061 | Famille : VOIRIE | Calque : REC_REVETEMENT_TXT |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Texte | Couleur : 253 (173,173,173) | Bloc : RVO_061 |
|  | Géométrie : Trebuchet MS | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Ligne : Rec_Continu |  |  |

| ID : RVO_062 | Famille : VOIRIE | Calque : REC_VOIRIE_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Balise J5 | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Bloc : RVO_062 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RVO_063 | Famille : VOIRIE | Calque : REC_VOIRIE_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Balise J11 | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Bloc : RVO_063 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RVO_064 | Famille : VOIRIE | Calque : REC_VOIRIE_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Balise J12 | Couleur : 104 (0,153,38) | Bloc : RVO_064 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RVO_065 | Famille : VOIRIE | Calque : REC_VOIRIE_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Balise J14a_Musoir | Couleur : 104 (0,153,38) | Bloc : RVO_065 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 3 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RVO_066 | Famille : VOIRIE | Calque : REC_VOIRIE_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Glissière GS4 | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision totale : 5 cm | Ligne : RVO_066 |
|  | Points relevés en m | Altimétrie en m |  |

| ID : RVO_067 | Famille : VOIRIE | Calque : REC_VOIRIE_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Glissière DBA | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision totale : 5 cm | Ligne : RVO_067 |
|  | Points relevés en m | Altimétrie en m |  |

| ID : RVO_068 | Famille : VOIRIE | Calque : REC_VOIRIE_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Glissière bois | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision totale : 5 cm | Ligne : RVO_068 |
|  | Points relevés en m | Altimétrie en m |  |

| ID : RVO_069 | Famille : VOIRIE | Calque : REC_VOIRIE_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Coussin berlinois | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Bloc : RVO_069 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 3 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

III-2.2 – BATI

| ID : RBA_001 | Famille : BATI | Calque : REC_BATI_CONTOUR |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Mur défini par son contour | Couleur : Rouge (255,0,0) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Polygone | Précision totale : 5 cm | Ligne : RBA_001 |
|  | Points relevés : Contour | Altimétrie en m |  |

| ID : RBA_002 | Famille : BATI | Calque : REC_BATI_HACHURE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Hachures bâti | Couleur : Rouge (255,0,0) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Polygone | Précision totale : 5 cm | Hachures : RBA_002 |
|  | Points relevés : Contour | Altimétrie en m |  |

| ID : RBA_003 | Famille : BATI | Calque : REC_BATI_LEGE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Hangar, garage | Couleur : Rouge (255,0,0) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Polygone | Précision totale : 5 cm | Ligne : RBA_003 |
|  | Points relevés : Contour | Altimétrie en m |  |

| ID : RBA_004 | Famille : BATI | Calque : REC_BATI_COTE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Texte (cotes bâtiment) | Couleur : Rouge (255,0,0) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Trebuchet MS |  | Style : RBA_004 |

| ID : RBA_005 | Famille : BATI | Calque : REC_BATI_TXT |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Texte | Couleur : Rouge (255,0,0) | Bloc : RBA_005 |
|  | Géométrie : Trebuchet MS | Typerec : R | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RBA_006 | Famille : BATI | Calque : REC_ESCALIER |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Escalier | Couleur : Rouge (255,0,0) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Polygone | Précision totale : 5 cm | Ligne : RBA_006 |
|  | Points relevés : Contour + nombre de marches | Altimétrie en m |  |

| ID : RBA_007 | Famille : BATI | Calque : REC_ESCALIER_MARCHE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Marche escalier | Couleur : Rouge (255,0,0) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Polygone | Précision totale : 5 cm | Ligne : RBA_007 |
|  | Points relevés : Contour | Altimétrie en m |  |

| ID : RBA_008 | Famille : BATI | Calque : REC_BATI_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Pilier rond | Couleur : Rouge (255,0,0) | Bloc : RBA_008 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5-10 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : Centre + point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RBA_009 | Famille : BATI | Calque : REC_BATI_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Pilier carré | Couleur : Rouge (255,0,0) | Bloc : RBA_009 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RBA_010 | Famille : BATI | Calque : REC_RAMPE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Rampe d’accès au bâtiment | Couleur : Rouge (255,0,0) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision totale : 5 cm | Ligne : RBA_010 |
|  | Points relevés : Contour | Altimétrie en m |  |

| ID : RBA_011 | Famille : BATI | Calque : REC_CLOTURE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Clôture (bois, pvc…) | Couleur : 171 (127,127,255) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision totale : 5 cm | Ligne : RBA_011 |
|  | Points relevés : Contour | Altimétrie en m |  |

| ID : RBA_012 | Famille : BATI | Calque : REC_CLOTURE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Grille | Couleur : 171 (127,127,255) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision totale : 5 cm | Ligne : RBA_012 |
|  | Points relevés : Contour | Altimétrie en m |  |

| ID : RBA_013 | Famille : BATI | Calque : REC_CLOTURE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Grillage | Couleur : 171 (127,127,255) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision totale : 5 cm | Ligne : RBA_013 |
|  | Points relevés : Contour | Altimétrie en m |  |

| ID : RBA_014 | Famille : BATI | Calque : REC_CLOTURE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Mur de clôture | Couleur : 171 (127,127,255) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision totale : 5 cm | Ligne/Hachures : RBA_014 |
|  | Points relevés : Axe support | Altimétrie en m |  |

| ID : RBA_015 | Famille : BATI | Calque : REC_CLOTURE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Mur de clôture | Couleur : 171 (127,127,255) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision totale : 5 cm | Ligne/Hachures : RBA_015 |
|  | Points relevés : Axe support | Altimétrie en m |  |

| ID : RBA_016 | Famille : BATI | Calque : REC_BATI_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Entrée | Couleur : Rouge (255,0,0) | Bloc : RBA_016 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RBA_017 | Famille : BATI | Calque : REC_BATI_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Seuil | Couleur : Rouge (255,0,0) | Bloc : RBA_017 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RBA_018 | Famille : BATI | Calque : REC_MUR_CONTOUR |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Mur, muret enduit | Couleur : Rouge (255,0,0) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Polygone | Précision totale : 5 cm | Ligne : RBA_018 |
|  | Points relevés : Contour | Altimétrie en m |  |

| ID : RBA_019 | Famille : BATI | Calque : REC_MUR_CONTOUR |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Mur, muret empierré | Couleur : Rouge (255,0,0) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Polygone | Précision totale : 5 cm | Ligne : RBA_019 |
|  | Points relevés : Contour | Altimétrie en m |  |

| ID : RBA_020 | Famille : BATI | Calque : REC_MUR_HACHURE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Hachures mur enduit | Couleur : Rouge (255,0,0) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Polygone | Altimétrie en m | Hachures : RBA_020 |

| ID : RBA_021 | Famille : BATI | Calque : REC_MUR_HACHURE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Hachures mur empierré | Couleur : Rouge (255,0,0) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Polygone | Altimétrie en m | Hachures : RBA_021 |

| ID : RBA_022 | Famille : BATI | Calque : REC_BATI_CONTOUR |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Mur en surplomb | Couleur : Rouge (255,0,0) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision totale : 5 cm | Ligne: RBA_022 |
|  | Points relevés : En surplomb du bâtiment | Altimétrie en m |  |

### III-2.3 – RESEAUX : aérien-affleurement réseaux (Au sol).

| ID : REL_001 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_ELEC_AERIEN |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Réseau EDF | Couleur : 20 (255,63,0) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision totale : 5-10 cm | Ligne : REL_001 |
|  | Points relevés : 2 points | Nature : HT | TN : Alt terrain naturel (cote NGF) ALTF : Altitude de la ligne |
|  | Altimétrie en m |  |  |

| ID : REL_002 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_ELEC_SOUTERRAIN |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Réseau | Couleur : 20 (255,63,0) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision totale : 5 cm | Ligne : REL_002 |
|  | Points relevés : 2 points | Nature : HT, BT | TN1 et TN2 : Alt terrain naturel CH1 et CH2: charge sur les tuyaux |
|  | GST1 en m GST2 en m |  |  |

| ID : REL_004 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_ELEC_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Support basse tension | Couleur : 20 (255,63,0) | Bloc : REL_004 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 Point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REL_005 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_ELEC_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Support moyenne tension | Couleur : 20 (255,63,0) | Bloc : REL_005 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 Point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REL_006 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_ELEC_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Support avec FT | Couleur : 20 (255,63,0) | Bloc : REL_006 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 Point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REL_007 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_ELEC_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Transformateur | Couleur : 20 (255,63,0) | Bloc : REL_007 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 3 Points | Altimétrie : Objet | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REL_008 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_ELEC_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Poteau EDF embase carré | Couleur : 20 (255,63,0) | Bloc : REL_008 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 3 Points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REL_009 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_ELEC_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Chambre | Couleur : 20 (255,63,0) | Bloc : REL_009 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 3 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REL_010 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_ELEC_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Coffret branchement | Couleur : 20 (255,63,0) | Bloc : REL_010 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 3 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REL_011 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_ELEC_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Fourreaux | Couleur : 20 (255,63,0) | Bloc : REL_011 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : Axe objet | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REL_012 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_ELEC_COTE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Cote Z souterrain | Couleur : 20 (255,63,0) | Bloc : REL_012 |
|  | Police : Trebuchet MS | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Ligne : Rec_Continu |  |  |

| ID : REL_013 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_ELEC_TXT |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Texte | Couleur : 20 (255,63,0) | Bloc : REL_013 |
|  | Police : Trebuchet MS | Typerec : R | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REL_014 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_ELEC_OBJETS | maj |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Point de mesure | Couleur : 20 (255,63,0) | Bloc : REL_014 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1Point | TN : Alt terrain naturel GST : Alt génératrice du tuyau | Ligne : Rec_Continu |
|  | PROF en m |  |  |

| ID : REL_015 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_ELEC_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature Regard rond ELEC | Couleur : 20 (255,63,0) | Bloc : REL_015 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RPU_001 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_EPIC |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Réseau | Couleur : 193 (153,102,204) | Bloc : |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Nature : BT | Ligne : RPU_001 |
|  | GST1 en m GST2 en m | TN1 et TN2 : Alt terrain naturel Ch1 et Ch2 : charge sur les tuyaux |  |

| ID : RPU_002 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_EPIC_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Projecteur | Couleur : 193 (153,102,204) | Bloc : RPU_002 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RPU_003 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_EPIC_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Candélabre | Couleur : 193 (153,102,204) | Bloc : RPU_003 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RPU_004 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_EPIC_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Candélabre double | Couleur : 193 (153,102,204) | Bloc : RPU_004 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RPU_005 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_EPIC_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Support EDF avec éclairage | Couleur : 193 (153,102,204) | Bloc : RPU_005 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RPU_006 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_EPIC_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Support EDF avec FT et éclairage | Couleur : 193 (153,102,204) | Bloc : RPU_006 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RPU_007 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_EPIC_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Chambre | Couleur : 193 (153,102,204) | Bloc : RPU_007 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 3 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RPU_008 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_EPIC_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Armoire | Couleur : 193 (153,102,204) | Bloc : RPU_008 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 3 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RPU_009 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_EPIC_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Regard | Couleur : 193 (153,102,204) | Bloc : RPU_009 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 3 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RPU_010 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_EPIC_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Regard | Couleur : 193 (153,102,204) | Bloc : RPU_010 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RPU_011 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_EPIC_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature Grille ventilation | Couleur : 193 (153,102,204) | Bloc : RPU_011 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 3 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RPU_012 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_EPIC_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature Regard rond | Couleur : 193 (153,102,204) | Bloc : RPU_012 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RPU_013 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_EPIC_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature Fourreaux | Couleur : 193 (153,102,204) | Bloc : RPU_013 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RPU_014 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_EPIC_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature Borne lumineuse | Couleur : 193 (153,102,204) | Bloc : RPU_014 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : Axe objet | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RPU_015 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_EPIC_TXT |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Texte | Couleur : 193 (153,102,204) | Bloc : RPU_015 |
|  | Police : Trébuchet MS | Typerec : R | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RPU_016 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_EPIC_OBJET |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Lampadaire, réverbère | Couleur : 193 (153,102,204) | Bloc : RPU_016 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Ligne : Rec_Continu |  |  |

| ID : RPU_017 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_EPIC_MESURE | maj |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Point de mesure | Couleur : 20 (255,63,0) | Bloc : RPU_017 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | TN : Alt terrain naturel GST : Alt génératrice du tuyau | Ligne : Rec_Continu |
|  | PROF en m |  |  |

| ID : RPU_018 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_EPIC_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Candélabre triple et plus | Couleur : 193 (153,102,204) | Bloc : RPU_018 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RTL_001 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_TEL_AERIEN |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Tél aérien | Couleur : 60 (191,255,0) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision totale : 5-10 cm | Ligne : RTL_001 |
|  | Points relevés : 2 points | TN : Alt terrain naturel (cote NGF) ALTF : Altitude de la ligne | Altimétrie en m |

| ID : RTL_002 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_TEL_SOUTERRAIN |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Tél souterrain | Couleur : 60 (191,255,0) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision totale : 5 cm | Ligne : RTL_002 |
|  | Points relevés : 2 points | TN1 et TN2 : Alt terrain naturel CH1 et CH2 : charge sur les tuyaux | Nature :HT, BT |
|  | GST1 en m GST2 en m |  |  |

| ID : RTL_003 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_TEL_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Poteau PTT | Couleur : 60 (191,255,0) | Bloc : RTL_003 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RTL_004 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_TEL_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Jambe de force | Couleur : 60 (191,255,0) | Bloc : RTL_004 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RTL_005 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_TEL_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Chambre | Couleur : 60 (191,255,0) | Bloc : RTL_005 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 3 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RTL_006 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_TEL_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Grille d’aération | Couleur : 60 (191,255,0) | Bloc : RTL_006 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 3 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RTL_007 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_TEL_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Armoire | Couleur : 60 (191,255,0) | Bloc : RTL_007 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 3 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RTL_008 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_TEL_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Fourreaux | Couleur : 60 (191,255,0) | Bloc : RTL_008 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RTL_009 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_TEL_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Regard rond | Couleur : 60 (191,255,0) | Bloc : RTL_009 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RTL_010 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_TEL_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Regard carré | Couleur : 60 (191,255,0) | Bloc : RTL_010 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RTL_011 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_TEL_TXT |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Texte | Couleur : 60 (191,255,0) | Bloc : RTL_011 |
|  | Géométrie : Trebuchet MS | Typerec : R | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RTL_012 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_TEL_MESURE | maj |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Point de mesure | Couleur : 60 (191,255,0) | Bloc : RTL_012 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 Point | TN : Alt terrain naturel GST : Alt génératrice du tuyau | Ligne : Rec_Continu |
|  | PROF en m |  |  |

| ID : RFT_001 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_FT |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Réseau | Couleur : 91 (127,191,127) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision totale : 5-10 cm | Ligne : RFT_001 |
|  | Points relevés : 2 points | TN : Alt terrain naturel (cote NGF) ALTF : Altitude de la ligne |  |
|  | Altimétrie en m |  |  |

| ID : RFT_002 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_FT_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Poteau | Couleur : 91 (127,191,127) | Bloc : RFT_002 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RFT_003 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_FT_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Chambre | Couleur : 91 (127,191,127) | Bloc : RFT_003 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 3 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RFT_004 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_FT_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Armoire | Couleur : 91 (127,191,127) | Bloc : RFT_004 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 3 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RFT_005 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_FT_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Fourreaux | Couleur : 91 (127,191,127) | Bloc : RFT_005 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RFT_006 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_FT_TXT |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Texte | Couleur : 91 (127,191,127) | Bloc : RFT_006 |
|  | Géométrie : Trebuchet MS | Typerec : R | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RFT_007 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_FT_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Chambre L1 | Couleur : 91 (127,191,127) | Bloc : RFT_007 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 3 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RFT_008 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_FT_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Chambre L2 | Couleur : 91 (127,191,127) | Bloc : RFT_008 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 3 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RFT_009 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_FT_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Chambre L3 | Couleur : 91 (127,191,127) | Bloc : RFT_009 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 3 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RFT_010 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_FT_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Chambre L4 | Couleur : 91 (127,191,127) | Bloc : RFT_010 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 3 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RFT_011 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_FT_MESURE | maj |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Point de mesure | Couleur : 91 (127,191,127) | Bloc : RFT_011 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | TN : Alt terrain naturel GST : Alt génératrice du tuyau | Ligne : Rec_Continu |
|  | PROF en m |  |  |

| ID : RFT_012 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_FT_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Borne FT | Couleur : 91 (127,191,127) | Bloc : RFT_012 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RFO_001 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_FO |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Réseau | Couleur : 126 (0,127,95) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision totale : 10 cm | Ligne : RFO_001 |
|  | Points relevés : 2 points | Nature : | TN1 et TN2 : Alt terrain naturel CH1 et CH2: charge sur les tuyaux |
|  | GST1 en m GST2 en m |  |  |

| ID : RFO_002 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_FO_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Local technique | Couleur : 126 (0,127,95) | Bloc : RFO_002 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 3 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RFO_003 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_FO_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Armoire | Couleur : 126 (0,127,95) | Bloc : RFO_003 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 3 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RFO_004 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_FO_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Fourreaux | Couleur : 126 (0,127,95) | Bloc : RFO_004 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RFO_005 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_FO_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Regard carré | Couleur : 126 (0,127,95) | Bloc : RFO_005 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RFO_006 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_FO_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Regard rond | Couleur : 126 (0,127,95) | Bloc : RFO_006 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RFO_007 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_FO_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Regard | Couleur : 126 (0,127,95) | Bloc : RFO_007 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 3 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RFO_008 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_FO_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Chambre | Couleur : 126 (0,127,95) | Bloc : RFO_008 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 3 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RFO_009 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_FO_COTE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Cotes chambre FX | Couleur : 126 (0,127,95) | Bloc : RFO_009 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Ligne : Rec_Continu |  |  |

| ID : RFO_010 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_FO_TXT |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Texte | Couleur : 126 (0,127,95) | Bloc : RFO_010 |
|  | Géométrie : Trebuchet MS | Typerec : R | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RFO_011 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_FO_MESURE | maj |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Point de mesure | Couleur : 126 (0,127,95) | Bloc : RFO_011 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | TN : Alt terrain naturel GST : Alt génératrice du tuyau | Ligne : Rec_Continu |
|  | PROF en m |  |  |

| ID : RGA_001 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_GAZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Réseau | Couleur : 40 (255,91,0) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision totale : 5 cm | Ligne : RGA_001 |
|  | Points relevés : 2 points | Nature :GAZ | TN1 et TN2 : Alt terrain naturel CH1 et CH2: charge sur les tuyaux |
|  | GST1 en m GST2 en m |  |  |

| ID : RGA_002 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_GAZ_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Coffret de branchement | Couleur : 40 (255,91,0) | Bloc : RGA_001 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 3 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RGA_003 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_GAZ_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Regard gaz PVC | Couleur : 40 (255,91,0) | Bloc : RGA_003 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 3 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RGA_004 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_GAZ_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Regard | Couleur : 40 (255,91,0) | Bloc : RGA_004 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 3 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RGA_005 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_GAZ_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Regard carré | Couleur : 40 (255,91,0) | Bloc : RGA_005 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RGA_006 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_GAZ_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Regard rond | Couleur : 40 (255,91,0) | Bloc : RGA_006 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RGA_007 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_GAZ_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Bouche à clé ronde | Couleur : 40 (255,91,0) | Bloc : RGA_007 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RGA_008 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_GAZ_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Bouche à clé ovale ou oblongue | Couleur : 40 (255,91,0) | Bloc : RGA_008 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RGA_009 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_GAZ_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Armoire | Couleur : 40 (255,91,0) | Bloc : RGA_009 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 3 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RGA_010 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_GAZ_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Chambre | Couleur : 40 (255,91,0) | Bloc : RGA_010 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 3 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RGA_011 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_GAZ_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Borne de repérage | Couleur : 40 (255,91,0) | Bloc : RGA_011 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RGA_012 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_GAZ_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Plaque de repérage | Couleur : 40 (255,91,0) | Bloc : RGA_012 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RGA_013 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_GAZ_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Marque de repérage | Couleur : 40 (255,91,0) | Bloc : RGA_013 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RGA_014 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_GAZ_COTE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Altitude génératrice | Couleur : 40 (255,91,0) | Bloc : RGA_014 |
|  | Géométrie : Symbole | Typerec : R | Ligne : Rec_Continu |
|  | Altimétrie en m |  |  |

| ID : RGA_015 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_GAZ_COTE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Altitude regard et génératrice | Couleur : 10 (255,91,0) | Bloc : RGA_015 |
|  | Géométrie : Symbole | Typerec : R | Ligne : Rec_Continu |
|  | Altimétrie en m |  |  |

| ID : RGA_016 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_GAZ_TXT |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Texte | Couleur : 40 (255,91,0) | Bloc : RGA_016 |
|  | Police : Trebuchet MS | Typerec : R | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RGA_017 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_GAZ_MESURE | maj |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Point de mesure | Couleur : 40 (255,91,0) | Bloc : RGA_017 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1Point | TN : Alt terrain naturel | Ligne : Rec_Continu |
|  | GST en m |  |  |

| ID : REP_001 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EP_COLLECTEUR |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Collecteur EP en service | Couleur : Bleu (0,0,255) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision totale : 5 cm | Ligne : REP_001 |
|  | Points relevés : 2 points | TN1 et TN2 : Alt terrain naturel FF1 et FF2 : Alt fond de fouille | Type : PVC, PEHD etc… |
|  | GST1 en m GST2 en m |  |  |

| ID : REP_002 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EP_ABANDONNE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Collecteur EP abandonné | Couleur : Bleu (0,0,255) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision totale : 5 cm | Ligne : REP_002 |
|  | Points relevés : 2 points | TN1 et TN2 : Alt terrain naturel FF1 et FF2 : Alt fond de fouille | Type : PVC, PEHD etc… |
|  | GST1 en m GST2 en m |  |  |

| ID : REP_003 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EP_RELEVAGE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Canalisation refoulement EP | Couleur : Bleu (0,0,255) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision totale : 5 cm | Ligne : REP_003 |
|  | Points relevés : 2 points | TN1 et TN2 : Alt terrain naturel FF1 et FF2 : Alt fond de fouille | Type : PVC, PEHD etc… |
|  | GST1 en m GST2 en m |  |  |

| ID : REP_004 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EP_PRIVE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Réseau EP privé | Couleur : Bleu (0,0,255) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision totale : 5 cm | Ligne : REP_004 |
|  | Points relevés : 2 points | TN1 et TN2 : Alt terrain naturel FF1 et FF2 : Alt fond de fouille | Type : PVC, PEHD etc… |
|  | GST1 en m GST2 en m |  |  |

| ID : REP_005 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EP_BRANCHEMENT |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Canalisation branchement EP | Couleur : Bleu (0,0,255) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision totale : 5 cm | Ligne : REP_005 |
|  | Points relevés : 2 points | TN1 et TN2 : Alt terrain naturel FF1 et FF2 : Alt fond de fouille | Type : PVC, PEHD etc… |
|  | GST1 en m GST2 en m |  |  |

| ID : REP_006 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EP_REGARD |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Regard visitable EP rond | Couleur : Bleu (0,0,255) | Bloc : REP_006 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REP_007 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EP_REGARD |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Regard visitable EP carré | Couleur : Bleu (0,0,255) | Bloc : REP_007 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REP_008 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EP_REGARD |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Boîte de branchement EP ronde | Couleur : Bleu (0,0,255) | Bloc : REP_008 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REP_009 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EP_REGARD |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Boîte de branchement EP carré | Couleur : Bleu (0,0,255) | Bloc : REP_009 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REP_010 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EP_REGARD |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Regard borgne EP | Couleur : Bleu (0,0,255) | Bloc : REP_010 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REP_011 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EP_ABANDONNE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Regard EP abandonné | Couleur : Bleu (0,0,255) | Bloc : REP_011 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REP_012 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EP_PRIVE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Regard EP privé rond | Couleur : Bleu (0,0,255) | Bloc : REP_012 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REP_013 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EP_PRIVE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Regard EP privé carré | Couleur : Bleu (0,0,255) | Bloc : REP_013 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m | Ligne : REP_013 |

| ID : REP_014 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EP_COLLECTEUR |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Bouchon sur collecteur | Couleur : Rouge (255,0,0) | Bloc : REP_014 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REP_015 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EP_BRANCHEMENT |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Bouchon sur branchement | Couleur : Rouge (255,0,0) | Bloc : REP_015 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REP_016 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EP_AVALOIR |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Engouffrement avaloir | Couleur : Bleu (0,0,255) | Bloc : REP_016 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REP_017 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EP_AVALOIR |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Avaloir mixte | Couleur : Bleu (0,0,255) | Bloc : REP_017 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REP_018 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EP_AVALOIR |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Grille avaloir carrée | Couleur : Bleu (0,0,255) | Bloc : REP_018 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 3 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REP_019 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EP_AVALOIR |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Grille avaloir ronde | Couleur : Bleu (0,0,255) | Bloc : REP_019 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REP_020 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EP_AVALOIR |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Grille avaloir longue | Couleur : Bleu (0,0,255) | Bloc : REP_020 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 3 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REP_021 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EP_AVALOIR |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Caniveau à grille | Couleur : Bleu (0,0,255) | Bloc : REP_021 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 3 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REP_022 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EP_AVALOIR |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Caniveau de drainage | Couleur : Bleu (0,0,255) | Bloc : REP_022 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REP_023 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Tête de pont | Couleur : Bleu (0,0,255) | Bloc : REP_023 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REP_024 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Tête d’aqueduc | Couleur : Bleu (0,0,255) | Bloc : REP_024 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 3 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REP_025 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Clapet anti-retour | Couleur : Bleu (0,0,255) | Bloc : REP_025 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REP_026 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EP_RELEVAGE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Station relevage EP | Couleur : Bleu (0,0,255) | Bloc : REP_026 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REP_027 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EP_RELEVAGE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Armoire station EP | Couleur : Bleu (0,0,255) | Bloc : REP_027 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 3 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REP_028 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EP_RELEVAGE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Câble alim station EP | Couleur : Bleu (0,0,255) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision totale : 5-10 cm | Ligne : REP_028 |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m |  |

| ID : REP_029 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EP_COTE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Cotes regard EP (tampon/radier) | Couleur : Bleu (0,0,255) | Bloc : REP_029 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Ligne : Rec_Continu |  |  |

| ID : REP_030 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EP_COTE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Cote fil d’eau EP supplémentaire | Couleur : Bleu (0,0,255) | Bloc : REP_030 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REP_031 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EP_COTE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Profondeur seule EP supplémentaire | Couleur : Bleu (0,0,255) | Bloc : REP_031 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | PROF en m: | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REP_032 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EP_TXT |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EPØ 0000 XXXX 0000 | Nature : Texte | Couleur : Bleu (0,0,255) | Bloc : REP_032 |
|  | Police : Trebuchet MS | Typerec : R | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REP_033 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EP_REGULATION |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Bassin de retenue aérien | Couleur : Bleu (0,0,255) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Polygone | Précision totale : 5 cm | Ligne : REP_033 |
|  | Points relevés : Contour | Altimétrie en m |  |

| ID : REP_034 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EP_REGULATION |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Bassin de retenue enterré | Couleur : Bleu (0,0,255) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Polygone | Précision totale : 5 cm | Ligne : REP_034 |
|  | Points relevés : Contour | Altimétrie en m |  |

| ID : REP_035 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EP_REGULATION | maj |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Vanne | Couleur : Bleu (0,0,255) | Bloc : REP_035 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REP_036 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EP_REGULATION |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Vanne de régulation | Couleur : Bleu (0,0,255) | Bloc : REP_036 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REP_037 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EP_REGULATION |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Séparateur hydrocarbure | Couleur : Bleu (0,0,255) | Bloc : REP_037 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 3 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REP_038 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ne pas utiliser | Nature : Gargouille | Couleur : Bleu (0,0,255) | Bloc : REP_038 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REP_039 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EP_REGULATION |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Évent rond | Couleur : Bleu (0,0,255) | Bloc : REP_039 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REP_040 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EP_REGULATION |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Évent carré | Couleur : Bleu (0,0,255) | Bloc : REP_040 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 3 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REP_041 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Descente de gouttières | Couleur : Bleu (0,0,255) | Bloc : REP_041 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REP_042 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EP_REGULATION |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Boîte à boue | Couleur : Bleu (0,0,255) | Bloc : REP_042 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REP_043 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Collet | Couleur : Bleu (0,0,255) | Bloc : REP_043 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REP_044 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Manchon | Couleur : Bleu (0,0,255) | Bloc : REP_044 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REP_045 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Esse de réglage | Couleur : Bleu (0,0,255) | Bloc : REP_045 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REP_046 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Coude à 30° | Couleur : Bleu (0,0,255) | Bloc : REP_046 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REP_047 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Coude à 90° | Couleur : Bleu (0,0,255) | Bloc : REP_047 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REP_048 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Cône de réduction PEHD | Couleur : Bleu (0,0,255) | Bloc : REP_048 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REP_049 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Sens d’écoulement | Couleur : Bleu (0,0,255) | Bloc : REP_049 |
|  | Géométrie : Symbole | Typerec : R | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REP_050 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EP_REGARD |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Regard visitable EP ventilé rond | Couleur : Bleu (0,0,255) | Bloc : REP_050 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REP_051 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EP_REGARD |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Regard visitable EP ventilé carré | Couleur : Bleu (0,0,255) | Bloc : REP_051 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REP_052 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EP_TXT |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Information supplémentaire | Couleur : Bleu (0,0,255) | Bloc : REP_052 |
|  | Police : Trebuchet MS | Typerec : R | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REP_053 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Piquage carottage | Couleur : Bleu (0,0,255) | Bloc : REP_053 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REP_054 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Culotte embranchement | Couleur : Bleu (0,0,255) | Bloc : REP_054 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REP_055 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EP_TRIANGULATION | maj |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Cotes triangulation | Couleur : Bleu (0,0,255) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Trebuchet MS |  | Style : REP_055 |

| ID : REP_056 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EP_COLLECTEUR | Nouveau |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Buse | Couleur : Bleu (0,0,255) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision totale : 5 cm | Ligne : REP_056 |
|  | Points relevés : 2 points | TN : Alt terrain naturel et fil d’eau | Type : PVC, PEHD etc… |

| ID : REP_057 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EP_COLLECTEUR | Nouveau |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Gargouille | Couleur : Bleu (0,0,255) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision totale : 5 cm | Ligne : REP_057 |
|  | Points relevés : 2 points | TN : Alt terrain naturel | Type : PVC, PEHD etc… |

| ID : REP_058 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EP_COLLECTEUR | Nouveau |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Noue (Axe) | Couleur : Bleu (0,0,255) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision totale : 5 cm | Ligne : REP_058 |
|  | Points relevés : 2 points | TN : Alt terrain naturel | Type : |

| ID : REP_059 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EP_COLLECTEUR | Nouveau |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Drain | Couleur : Bleu (0,0,255) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision totale : 5 cm | Ligne : REP_059 |
|  | Points relevés : 2 points | TN : Alt terrain naturel FF : Alt fond de fouille | Type : |

| ID : REP_060 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EP_REGULATION | Nouveau |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Puisard | Couleur : Bleu (0,0,255) | Bloc : REP_039 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_001 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_CANALISATION |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Canalisation distribution AEP | Couleur : 140 (0,191,255) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision totale : 5 cm | Ligne : RAE_001 |
|  | Points relevés : 2 points | TN1 et TN2 : Alt terrain naturel FF1 et FF2 : Alt fond de fouille | Type : PVC, PEHD etc… |
|  | GST1 en m GST2 en m |  |  |

| ID : RAE_002 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_TRANSPORT |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Canalisation transport AEP | Couleur : 140 (0,191,255) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision totale : 5 cm | Ligne : RAE_002 |
|  | Points relevés : 2 points | TN1 et TN2 : Alt terrain naturel FF1 et FF2 : Alt fond de fouille | Type : PVC, PEHD etc… |
|  | GST1 en m GST2 en m |  |  |

| ID : RAE_003 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_EAU_BRUTE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Canalisation eau brute AEP | Couleur : 140 (0,191,255) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision totale : 5 cm | Ligne : RAE_003 |
|  | Points relevés : 2 points | TN1 et TN2 : Alt terrain naturel FF1 et FF2 : Alt fond de fouille | Type : PVC, PEHD etc… |
|  | GST1 en m GST2 en m |  |  |

| ID : RAE_004 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_ABANDONNE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Canalisation abandonné AEP | Couleur : 140 (0,191,255) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision totale : 5 cm | Ligne : RAE_004 |
|  | Points relevés : 2 points | TN1 et TN2 : Alt terrain naturel FF1 et FF2 : Alt fond de fouille | Type : PVC, PEHD etc… |
|  | GST1 en m GST2 en m |  |  |

| ID : RAE_005 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_BRANCHEMENT |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Branchement AEP | Couleur : 140 (0,191,255) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision totale : 5 cm | Ligne : RAE_005 |
|  | Points relevés : 2 points | TN1 et TN2 : Alt terrain naturel FF1 et FF2 : Alt fond de fouille | Type : PVC, PEHD etc… |
|  | GST1 en m GST2 en m |  |  |

| ID : RAE_006 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_TXT |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AEPØ 0000 XXXX 0000 | Nature : Texte | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_006 |
|  | Police : Trebuchet MS | Typerec : R | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_007 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_TXT |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Cotes regard AEP (TN/GST) | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_007 |
|  | Géométrie : Symbole | Typerec : R | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_008 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_COTE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Charge AEP | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : REP_030 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_009 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_COTE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Profondeur seule AEP supplémentaire | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_009 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | PROF en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_010 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_REGARD |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Regard AEP rond | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_010 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_011 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_REGARD |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Regard AEP carré | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_011 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_012 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_ABANDONNE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Regard AEP abandonné | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_012 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m | Ligne : RAE_012 |

| ID : RAE_013 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_PRIVE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Regard AEP privé rond | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_013 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m | Ligne : RAE_013 |

| ID : RAE_014 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_PRIVE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Regard AEP privé carré | Couleur : (0,191,255) | Bloc : RAE_014 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m | Ligne : RAE_014 |

| ID : RAE_015 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_REGARD |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Regard de mise à l’atmosphère | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_015 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_016 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NE PAS UTILISER | Nature : Bouche à clé | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_016 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_017 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Bouche à clé de branchement | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_017 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_018 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Vanne | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_018 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_019 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Vanne, robinet déporté | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_019 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_020 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Vanne, robinet sous regard | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_020 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 3 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_021 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Vanne, robinet à actionneur électrique | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_021 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_022 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Vanne PE | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_022 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_023 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Robinet de purge ou vidange | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_023 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_024 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Robinet de prise en charge avec BC supprimé | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_024 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_025 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_BRANCHEMENT |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Compteur AEP | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_025 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_026 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_BRANCHEMENT |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Chambre compteur AEP | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_026 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 3 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_027 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_INCENDIE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Réserve incendie | Couleur : Rouge (255,0,0) | Bloc : RAE_027 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_028 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_INCENDIE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Poteau incendie (Ø70mm) | Couleur : Rouge (255,0,0) | Bloc : RAE_028 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_029 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_INCENDIE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Forage | Couleur : Rouge (255,0,0) | Bloc : RAE_029 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_030 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_INCENDIE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Bouche incendie (Ø100mm) | Couleur : Rouge (255,0,0) | Bloc : RAE_030 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_031 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Bouche de lavage | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_031 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_032 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Bouche d’arrosage | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_032 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_033 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NE PAS UTILISER | Nature : Vanne fermée | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_033 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_034 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Borne AEP | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_034 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_035 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Ventouse | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_035 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_036 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Purge | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_036 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_037 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Clapet anti-retour | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_037 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_038 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Compensateur | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_038 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_039 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Filtre | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_039 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_040 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Hydrostab | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_040 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_041 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Collet | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_041 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_042 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Manchon | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_042 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_043 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Esse de réglage | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_043 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_044 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Plaque de réduction | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_044 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_045 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Plaque pleine | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_045 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_046 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Quick NV | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_046 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_047 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Quick V | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_047 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_048 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Coude à 30° | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_048 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_049 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Coude à 90° | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_049 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_050 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Coude ¼ à bride | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_050 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_051 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Coude ¼ à emboîtement NV | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_051 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_052 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Coude ¼ à emboîtement V | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_052 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_053 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Coude 1/8 à bride | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_053 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_054 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Coude 1/8 à emboîtement NV | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_054 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_055 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Coude 1/8 à emboîtement V | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_055 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_056 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Coude 1/16 à bride | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_056 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_057 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Coude 1/16 à emboîtement NV | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_057 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_058 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Coude 1/16 à emboîtement V | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_058 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_059 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Coude 1/32 à bride | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_059 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_060 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Coude 1/32 à emboîtement NV | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_060 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_061 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Coude 1/32 à emboîtement V | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_061 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_062 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Té | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_062 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_063 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Té PE | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_063 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_064 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Té FD à bride | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_064 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_065 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Té FD à emboîtement NV | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_065 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_066 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Té FD à emboîtement V | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_066 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_067 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Manchette à bride | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_067 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_068 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Manchette à emboîtement NV | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_068 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_069 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Manchette à emboîtement V | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_069 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_070 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Cône de réduction PEHD | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_070 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_071 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Cône de réduction à bride | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_071 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_072 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Cône de réduction à emboîtement NV | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_072 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_073 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Cône de réduction à emboîtement V | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_073 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_074 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Bride à emboîtement NV | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_074 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_075 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Bride à emboîtement V | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_075 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_076 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_ OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Captage | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_076 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_077 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Château d’eau | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_077 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_078 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Réservoir au sol ou semi-enterré | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_078 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_079 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Usine de production | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_079 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_080 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Réducteur de pression | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_080 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_081 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Station de surpression | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_081 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_082 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Vidange | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_082 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_083 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Chasse d’égout | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_083 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_084 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Borne fontaine | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_084 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_085 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Borne multiservice | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_085 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_086 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Puisard d’aspiration | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_086 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_087 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Réserve inépuisable | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_087 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_088 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Borne, plaque de repérage | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_088 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_089 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Balise de repérage | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_089 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_090 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Conduite de traversée de pont | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_090 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_091 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Sens d’écoulement | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_091 |
|  | Géométrie : Symbole | Typerec : R | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_092 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Ouvrage AEP divers | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_092 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 3 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_093 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_TXT |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Information supplémentaire | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_093 |
|  | Police : Trebuchet MS | Typerec : R | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_094 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Manchette à sonde | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_094 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_095 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_COTE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Altimétrie GST | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_095 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | PROF en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_096 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Boîte à boue | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_096 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_097 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Réduction | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_097 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_098 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Accélérateur | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_098 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_099 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Vanne PE-PE | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_099 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_100 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Compteur de production | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_100 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_101 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Débimètre (secto) | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_101 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_102 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Compteur export | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_102 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_103 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Compteur import | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_103 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_104 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Compteur réseau | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_104 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_105 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Station de pompage | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_105 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_106 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Traitement sur le réseau | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_106 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_107 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Vanne de délestage | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_107 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_108 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Vanne inversée | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_108 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_109 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_TRIANGULATION | maj |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Cotes triangulation | Couleur : 140 (0,191,255) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Trebuchet MS |  | Style : RAE_109 |

| ID : RAE_110 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_OBJETS | Nouveau |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Coude à 45° | Couleur : 140 (0,191,255) | Bloc : RAE_110 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RAE_111 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_AEP_PRIVE | Nouveau |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Réseau privé | Couleur : 140 (0,191,255) |  | Typerec : R |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision totale : 5 cm |  | Ligne : RAE_111 |
|  | Points relevés : 2 points | TN1 et TN2 : Alt terrain naturel FF1 et FF2 : Alt fond de fouille |  | Type : PVC, PEHD etc… |
|  | GST1 en m GST2 en m |  |  |  |

| ID : REU_001 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_COLLECTEUR |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Réseau gravitaire EU en service | Couleur : 36 (127,63,0) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision totale : 5 cm | Ligne : REU_001 |
|  | Points relevés : 2 points | TN1 et TN2 : Alt terrain naturel FF1 et FF2 : Alt fond de fouille | Type : PVC, PEHD etc… |
|  | GST1 en m GST2 en m |  |  |

| ID : REU_002 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_ABANDONNE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Réseau EU abandonné | Couleur : 36 (127,63,0) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision totale : 5 cm | Ligne : REU_002 |
|  | Points relevés : 2 points | TN1 et TN2 : Alt terrain naturel FF1 et FF2 : Alt fond de fouille | Type : PVC, PEHD etc… |
|  | GST1 en m GST2 en m |  |  |

| ID : REU_003 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_RELEVAGE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Canalisation refoulement EU | Couleur : 36 (127,63,0) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision totale : 5 cm | Ligne : REU_003 |
|  | Points relevés : 2 points | TN1 et TN2 : Alt terrain naturel FF1 et FF2 : Alt fond de fouille | Type : PVC, PEHD etc… |
|  | GST1 en m GST2 en m |  |  |

| ID : REU_004 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_PRIVE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Réseau privé EU | Couleur : 36 (127,63,0) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision totale : 5 cm | Ligne : REU_004 |
|  | Points relevés : 2 points | TN1 et TN2 : Alt terrain naturel FF1 et FF2 : Alt fond de fouille | Type : PVC, PEHD etc… |
|  | GST1 en m GST2 en m |  |  |

| ID : REU_005 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_BRANCHEMENT |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Canalisation branchement EU | Couleur : 36 (127,63,0) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision totale : 5 cm | Ligne : REU_005 |
|  | Points relevés : 2 points | TN1 et TN2 : Alt terrain naturel FF1 et FF2 : Alt fond de fouille | Type : PVC, PEHD etc… |
|  | GST1 en m GST2 en m |  |  |

| ID : REU_006 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_REGARD |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Regard visitable EU rond | Couleur : 36 (127,63,0) | Bloc : REU_006 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REU_007 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_REGARD |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Regard visitable EU carré | Couleur : 36 (127,63,0) | Bloc : REU_007 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REU_008 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_REGARD |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Boîte de branchement EU ronde | Couleur : 36 (127,63,0) | Bloc : REU_008 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REU_009 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_REGARD |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Boîte de branchement EU carré | Couleur : 36 (127,63,0) | Bloc : REU_009 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REU_010 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_REGARD |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Regard borgne EU | Couleur : 36 (127,63,0) | Bloc : REU_010 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m | Ligne : REU_010 |

| ID : REU_011 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_REGARD |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Regard de chasse EU rond | Couleur : 36 (127,63,0) | Bloc : REU_011 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REU_012 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_REGARD |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Regard de chasse EU carré | Couleur : 36 (127,63,0) | Bloc : REU_012 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REU_013 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NE PAS UTILISER | Nature : Réservoir de chasse (capacité en m³) | Couleur : 36 (127,63,0) | Bloc : REU_013 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REU_014 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_ABANDONNE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Regard EU abandonné | Couleur : 36 (127,63,0) | Bloc : REU_014 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m | Ligne : REU_014 |

| ID : REU_015 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_PRIVE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Regard EU privé rond | Couleur : 36 (127,63,0) | Bloc : REU_015 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m | Ligne : REU_015 |

| ID : REU_016 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_PRIVE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Regard EU privé carré | Couleur : 36 (127,63,0) | Bloc : REU_016 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m | Ligne : REU_016 |

| ID : REU_017 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_COLLECTEUR |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Bouchon sur collecteur | Couleur : Rouge (255,0,0) | Bloc : REU_017 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REU_018 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_BRANCHEMENT |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Bouchon sur branchement | Couleur : Rouge (255,0,0) | Bloc : REU_018 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REU_019 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_RELEVAGE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Station relevage EU | Couleur : 36 (127,63,0) | Bloc : REU_019 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REU_020 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_RELEVAGE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Armoire station EU | Couleur : 36 (127,63,0) | Bloc : REU_020 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 3 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REU_021 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_RELEVAGE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Câble alim station EU | Couleur : 36 (127,63,0) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision totale : 5 cm | Ligne : REU_021 |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m |  |

| ID : REU_022 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Déversoir | Couleur : 36 (127,63,0) | Bloc : REU_022 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REU_023 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Déversoir avec mesure de débit | Couleur : 36 (127,63,0) | Bloc : REU_023 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REU_024 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Vidange | Couleur : 36 (127,63,0) | Bloc : REU_024 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REU_025 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Canal venturi de step | Couleur : 36 (127,63,0) | Bloc : REU_025 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REU_026 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Regard débimètre | Couleur : 36 (127,63,0) | Bloc : REU_026 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REU_027 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_EPURATION |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Station d’épuration | Couleur : 36 (127,63,0) | Bloc : REU_027 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 10 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 3 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REU_028 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_EPURATION |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Lagunage | Couleur : 36 (127,63,0) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Polygone | Précision totale : 5-10 cm | Ligne : REU_028 |
|  | Points relevés : Contour | Altimétrie en m |  |

| ID : REU_029 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Sens d’écoulement | Couleur : 36 (127,63,0) | Bloc : REU_029 |
|  | Géométrie : Symbole | Typerec : R | Ligne : Rec_Continu |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m |  |

| ID : REU_030 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Té de curage | Couleur : 36 (127,63,0) | Bloc : REU_030 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REU_031 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_COTE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Cotes regard EU (tampon/radier) | Couleur : 36 (127,63,0) | Bloc : REU_031 |
|  | Géométrie : Symbole | Typerec : R | Ligne : Rec_Continu |
|  | Altimétrie en m |  |  |

| ID : REU_032 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_COTE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Cote fil d’eau EU supplémentaire | Couleur : 36 (127,63,0) | Bloc : REU_032 |
|  | Géométrie : Symbole | Altimétrie en m | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point |  | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REU_033 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_COTE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Profondeur seule EU supplémentaire | Couleur : 36 (127,63,0) | Bloc : REU_033 |
|  | Géométrie : Symbole | PROF en m | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point |  | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REU_034 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_TXT |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EUØ 0000 XXXX 0000 | Nature : Texte | Couleur : 36 (127,63,0) | Bloc : REU_034 |
|  | Police : Trebuchet MS | Texte orienté + diam + mat + longueur | Typerec : R |
|  | Ligne : Rec_Continu |  |  |

| ID : REU_035 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_REGARD |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Tampon ventilé rond | Couleur : 36 (127,63,0) | Bloc : REU_035 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REU_036 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_REGARD |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Tampon ventilé carré | Couleur : 36 (127,63,0) | Bloc : REU_036 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REU_037 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_REGARD |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NE PAS UTILISER | Nature : Grille | Couleur : 36 (127,63,0) | Bloc : REU_037 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 3 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REU_038 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NE PAS UTILISER | Nature : Siphon | Couleur : 36 (127,63,0) | Bloc : REU_038 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REU_039 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Siphon pour traversée | Couleur : 36 (127,63,0) | Bloc : REU_039 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REU_040 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Vanne, robinet | Couleur : 36 (127,63,0) | Bloc : REU_040 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REU_041 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Ventouse | Couleur : 36 (127,63,0) | Bloc : REU_041 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REU_042 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_RELEVAGE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Évent | Couleur : 36 (127,63,0) | Bloc : REU_042 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REU_043 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Clapet anti-retour | Couleur : 36 (127,63,0) | Bloc : REU_043 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REU_044 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Canalisation dans fourreaux | Couleur : 36 (127,63,0) | Bloc : REU_044 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REU_045 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NE PAS UTILISER | Nature : Descente le long des façades | Couleur : 36 (127,63,0) | Bloc : REU_045 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REU_046 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Boîte à boue | Couleur : 36 (127,63,0) | Bloc : REU_046 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REU_047 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Collet | Couleur : 36 (127,63,0) | Bloc : REU_047 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REU_048 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Manchon | Couleur : 36 (127,63,0) | Bloc : REU_048 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REU_049 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Esse de réglage | Couleur : 36 (127,63,0) | Bloc : REU_049 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REU_050 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Plaque de réduction | Couleur : 36 (127,63,0) | Bloc : REU_050 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REU_051 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Plaque pleine | Couleur : 36 (127,63,0) | Bloc : REU_051 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REU_052 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Quick NV | Couleur : 36 (127,63,0) | Bloc : REU_052 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REU_053 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Quick V | Couleur : 36 (127,63,0) | Bloc : REU_053 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REU_054 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Coude à 30° | Couleur : 36 (127,63,0) | Bloc : REU_054 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REU_055 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Coude à 90° | Couleur : 36 (127,63,0) | Bloc : REU_055 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REU_056 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Coude ¼ à bride | Couleur : 36 (127,63,0) | Bloc : REU_056 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REU_057 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Coude ¼ à emboîtement NV | Couleur : 36 (127,63,0) | Bloc : REU_057 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REU_058 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Coude ¼ à emboîtement V | Couleur : 36 (127,63,0) | Bloc : REU_058 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REU_059 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Coude 1/8 à bride | Couleur : 36 (127,63,0) | Bloc : REU_059 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REU_060 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Coude 1/8 à emboîtement NV | Couleur : 36 (127,63,0) | Bloc : REU_060 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REU_061 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Coude 1/8 à emboîtement V | Couleur : 36 (127,63,0) | Bloc : REU_061 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REU_062 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Coude 1/16 à bride | Couleur : 36 (127,63,0) | Bloc : REU_062 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REU_063 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Coude 1/16 à emboîtement NV | Couleur : 36 (127,63,0) | Bloc : REU_063 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REU_064 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Coude 1/16 à emboîtement V | Couleur : 36 (127,63,0) | Bloc : REU_064 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REU_065 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Coude 1/32 à bride | Couleur : 36 (127,63,0) | Bloc : REU_065 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REU_066 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Coude 1/32 à emboîtement NV | Couleur : 36 (127,63,0) | Bloc : REU_066 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REU_067 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Coude 1/32 à emboîtement V | Couleur : 36 (127,63,0) | Bloc : REU_067 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REU_068 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Té | Couleur : 36 (127,63,0) | Bloc : REU_068 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REU_069 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Té PE | Couleur : 36 (127,63,0) | Bloc : REU_069 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REU_070 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Té FD à bride | Couleur : 36 (127,63,0) | Bloc : REU_070 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REU_071 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Té FD à emboîtement NV | Couleur : 36 (127,63,0) | Bloc : REU_071 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REU_072 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Té FD à emboîtement V | Couleur : 36 (127,63,0) | Bloc : REU_072 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REU_073 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Manchette à bride | Couleur : 36 (127,63,0) | Bloc : REU_073 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REU_074 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Manchette à emboîtement NV | Couleur : 36 (127,63,0) | Bloc : REU_074 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REU_075 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Manchette à emboîtement V | Couleur : 36 (127,63,0) | Bloc : REU_075 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REU_076 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Cône de réduction PEHD | Couleur : 36 (127,63,0) | Bloc : REU_076 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REU_077 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Cône de réduction à bride | Couleur : 36 (127,63,0) | Bloc : REU_077 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REU_078 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Cône de réduction à emboîtement NV | Couleur : 36 (127,63,0) | Bloc : REU_078 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REU_079 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Cône de réduction à emboîtement V | Couleur : 36 (127,63,0) | Bloc : REU_079 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REU_080 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Bride à emboîtement NV | Couleur : 36 (127,63,0) | Bloc : REU_080 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REU_081 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Bride à emboîtement V | Couleur : 36 (127,63,0) | Bloc : REU_081 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REU_082 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Borne, plaque de repérage | Couleur : 36 (127,63,0) | Bloc : REU_082 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REU_083 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Ouvrage EU divers | Couleur : 36 (127,63,0) | Bloc : REU_083 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 3 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REU_084 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_SURVERSE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Canalisation EU surverse | Couleur : 36 (127,63,0) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision totale : 5-10 cm | Ligne : REU_084 |
|  | Points relevés : 2 points | TN1 et TN2 : Alt terrain naturel FF1 et FF2 : Alt fond de fouille | Type : PVC, PEHD etc… |
|  | GST1 en m GST2 en m |  |  |

| ID : REU_085 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_REJET_STEP |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Canalisation rejet STEP | Couleur : 36 (127,63,0) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision totale : 5-10 cm | Ligne : REU_085 |
|  | Points relevés : 2 points | TN1 et TN2 : Alt terrain naturel FF1 et FF2 : Alt fond de fouille | Type : PVC, PEHD etc… |
|  | GST1 en m GST2 en m |  |  |

| ID : REU_086 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Charge EU | Couleur : 36 (127,63,0) | Bloc : REU_086 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REU_087 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Information supplémentaire | Couleur : 36 (127,63,0) | Bloc : REU_087 |
|  | Géométrie : Trebuchet MS | Typerec : R | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REU_088 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_RELEVAGE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Ventilation EU | Couleur : 36 (127,63,0) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision totale : 5 cm | Ligne : REU_088 |
|  | Points relevés : 2 points |  | Type : PVC, PEHD etc… |

| ID : REU_089 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Piquage carottage | Couleur : 36 (127,63,0) | Bloc : REU_089 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REU_090 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Culotte embranchement | Couleur : 36 (127,63,0) | Bloc : REU_090 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REU_091 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_TRIANGULATION | maj |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Cotes triangulation | Couleur : 36 (127,63,0) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Trebuchet MS |  | Style : REU_091 |

| ID : REU_092 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_REJET_STEP | Nouveau |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Canalisation dans fourreaux | Couleur : 36 (127,63,0) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision totale : 5-10 cm | Ligne : REU_092 |
|  | Points relevés : 2 points | TN1 et TN2 : Alt terrain naturel FF1 et FF2 : Alt fond de fouille | Type : PVC, PEHD etc… |
|  | GST1 en m GST2 en m |  |  |

| ID : REU_093 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_EU_REJET_STEP | Nouveau |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Injection de réactif | Couleur : 36 (127,63,0) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision totale : 5-10 cm | Ligne : REU_093 |
|  | Points relevés : 2 points | TN1 et TN2 : Alt terrain naturel FF1 et FF2 : Alt fond de fouille | Type : PVC, PEHD etc… |
|  | GST1 en m GST2 en m |  |  |

| ID : REC_001 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_CHAL_TRANSPORT |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Canalisation de transport Aller-Retour | Couleur : 11 (255,127,127) | Ligne : REC_001 |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision totale : 5 cm | TYPES : ex ACIER, PVC etc… |
|  | Points relevés : 2 points GST1 en m GST2 en m | TN1 et TN2 : Alt terrain naturel FF1 et FF2 : Alt fond de fouille |  |

| ID : REC_002 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_CHAL_TRANSPORT |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Canalisation de transport Unique | Couleur : 11 (255,127,127) | Ligne : REC_002 |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision : 5 cm | TYPES : ex ACIER, PVC etc… |
|  | Points relevés : 2 points GST1 en m GST2 en m | TN1 et TN2 : Alt terrain naturel FF1 et FF2 : Alt fond de fouille |  |

| ID : REC_003 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_CHAL_DISTRIBUTION |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Canalisation de distribution Aller-Retour | Couleur : 11 (255,127,127) | Ligne : REC_003 |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision : 5 cm | TYPES : ex ACIER, PVC etc… |
|  | Points relevés : 2 points GST1 en m GST2 en m | TN1 et TN2 : Alt terrain naturel FF1 et FF2 : Alt fond de fouille |  |

| ID : REC_004 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_CHAL_DISTRIBUTION |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Canalisation de distribution Unique | Couleur : 11 (255,127,127) | Ligne : REC_004 |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision : 5 cm | TYPES : ex ACIER, PVC etc… |
|  | Points relevés : 2 points GST1 en m GST2 en m | TN1 et TN2 : Alt terrain naturel FF1 et FF2 : Alt fond de fouille |  |

| ID : REC_005 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_CHAL_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Unité de production (symbole de position) | Couleur : 11 (255,127,127) | Bloc : REC_005 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point |  | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REC_006 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_CHAL_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Sous-station (symbole de position) | Couleur : 11 (255,127,127) | Bloc : REC_006 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point |  | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REC_007 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_CHAL_TXT |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ECØ 0000 XXX 000 | Nature : Texte | Couleur : 11 (255,127,127) | Bloc : REC_007 |
|  | Police : Trebuchet MS italique | Texte orienté + diam + mat + longueur | Typerec : R |
|  | Ligne : Rec_Continu |  |  |

| ID : REC_008 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_CHAL_COTE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Cotes regard (tampon/radier) | Couleur : 11 (255,127,127) | Bloc : REC_008 |
|  | Géométrie : Symbole | Typerec : R | Ligne : Rec_Continu |
|  | Altimétrie en m |  |  |

| ID : REC_009 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_CHAL_COTE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Charge EC | Couleur : 11 (255,127,127) | Bloc : REC_009 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REC_010 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_CHAL_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Altimétrie GST | Couleur : 11 (255,127,127) | Bloc : REC_010 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REC_011 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_CHAL_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Vanne | Couleur : 11 (255,127,127) | Bloc : REC_011 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Ligne : Rec_Continu |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m |  |

| ID : REC_012 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_CHAL_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Coude à 30° | Couleur : 11 (255,127,127) | Bloc : REC_012 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Ligne : Rec_Continu |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m |  |

| ID : REC_013 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_CHAL_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Coude à 90° | Couleur : 11 (255,127,127) | Bloc : REC_013 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Ligne : Rec_Continu |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m |  |

| ID : REC_014 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_CHAL_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Manchon | Couleur : 11 (255,127,127) | Bloc : REC_014 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Ligne : Rec_Continu |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m |  |

| ID : REC_015 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_CHAL_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Té | Couleur : 11 (255,127,127) | Bloc : REC_015 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Ligne : Rec_Continu |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m |  |

| ID : REC_016 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_CHAL_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Réduction | Couleur : 11 (255,127,127) | Bloc : REC_016 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Ligne : Rec_Continu |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m |  |

| ID : REC_017 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_CHAL_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Borne, plaque de repérage | Couleur : 11 (255,127,127) | Bloc : REC_017 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Ligne : Rec_Continu |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m |  |

| ID : REC_018 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_CHAL_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Information supplémentaire | Couleur : 11 (255,127,127) | Bloc : REC_018 |
|  | Géométrie : Trebuchet MS | Typerec : R | Ligne : Rec_Continu |

| ID : REC_019 | Famille : RESEAUX HUMIDES | Calque : REC_CHAL_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Regard visitable | Couleur : 11 (255,127,127) | Bloc : REC_019 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 3 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

### III-2.4 – MOBILIER URBAIN

| ID : RMO_001 | Famille : MOBILIER URBAIN | Calque : REC_MOB_URB_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Banc | Couleur : Magenta (255,0,255) | Bloc : RMO_001 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RMO_002 | Famille : MOBILIER URBAIN | Calque : REC_MOB_URB_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Table avec bancs | Couleur : Magenta (255,0,255) | Bloc : RMO_002 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 3 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RMO_003 | Famille : MOBILIER URBAIN | Calque : REC_MOB_URB_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Panneau publicitaire | Couleur : Magenta (255,0,255) | Bloc : RMO_003 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RMO_004 | Famille : MOBILIER URBAIN | Calque : REC_MOB_URB_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Panneau publicitaire | Couleur : Magenta (255,0,255) | Bloc : RMO_004 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RMO_005 | Famille : MOBILIER URBAIN | Calque : REC_MOB_URB_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Totem | Couleur : Magenta (255,0,255) | Bloc : RMO_005 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RMO_006 | Famille : MOBILIER URBAIN | Calque : REC_MOB_URB_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Poubelle ronde | Couleur : Magenta (255,0,255) | Bloc : RMO_006 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RMO_007 | Famille : MOBILIER URBAIN | Calque : REC_MOB_URB_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Poubelle rectangulaire | Couleur : Magenta (255,0,255) | Bloc : RMO_007 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RMO_008 | Famille : MOBILIER URBAIN | Calque : REC_MOB_URB_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Cabine téléphone | Couleur : Magenta (255,0,255) | Bloc : RMO_008 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 3 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RMO_009 | Famille : MOBILIER URBAIN | Calque : REC_MOB_URB_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Support vélo | Couleur : Magenta (255,0,255) | Bloc : RMO_009 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RMO_010 | Famille : MOBILIER URBAIN | Calque : REC_MOB_URB_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Support vélo | Couleur : Magenta (255,0,255) | Bloc : RMO_010 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RMO_011 | Famille : MOBILIER URBAIN | Calque : REC_MOB_URB_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Boîte à lettre Poste | Couleur : Magenta (255,0,255) | Bloc : RMO_011 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RMO_012 | Famille : MOBILIER URBAIN | Calque : REC_MOB_URB_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Armoire à lettre Poste | Couleur : Magenta (255,0,255) | Bloc : RMO_012 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 3 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RMO_013 | Famille : MOBILIER URBAIN | Calque : REC_MOB_URB_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Mat | Couleur : Magenta (255,0,255) | Bloc : RMO_013 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RMO_014 | Famille : MOBILIER URBAIN | Calque : REC_MOB_URB_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Drapeau | Couleur : Magenta (255,0,255) | Bloc : RMO_014 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RMO_015 | Famille : MOBILIER URBAIN | Calque : REC_MOB_URB_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Conteneur | Couleur : Magenta (255,0,255) | Bloc : RMO_015 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 3 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RMO_016 | Famille : MOBILIER URBAIN | Calque : REC_MOB_URB_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Conteneur enterré | Couleur : Magenta (255,0,255) | Bloc : RMO_016 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 3 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RMO_017 | Famille : MOBILIER URBAIN | Calque : REC_MOB_URB_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Abris de bus | Couleur : Magenta (255,0,255) | Bloc : RMO_017 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 3 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RMO_018 | Famille : MOBILIER URBAIN | Calque : REC_MOB_URB_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Potelet arrêt de bus | Couleur : Magenta (255,0,255) | Bloc : RMO_018 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RMO_019 | Famille : MOBILIER URBAIN | Calque : REC_MOB_URB_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Toilettes publiques | Couleur : Magenta (255,0,255) | Bloc : RMO_019 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RMO_020 | Famille : MOBILIER URBAIN | Calque : REC_MOB_URB_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Potelet rond | Couleur : Magenta (255,0,255) | Bloc : RMO_020 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RMO_021 | Famille : MOBILIER URBAIN | Calque : REC_MOB_URB_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Bite, anneau d’amarrage | Couleur : Magenta (255,0,255) | Bloc : RMO_021 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RMO_022 | Famille : MOBILIER URBAIN | Calque : REC_MOB_URB_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Bloc rond anti stationnement | Couleur : Magenta (255,0,255) | Bloc : RMO_022 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RMO_023 | Famille : MOBILIER URBAIN | Calque : REC_MOB_URB_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Bloc carré anti stationnement | Couleur : Magenta (255,0,255) | Bloc : RMO_023 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RMO_024 | Famille : MOBILIER URBAIN | Calque : REC_MOB_URB_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Barrière, lice | Couleur : Magenta (255,0,255) | Bloc : RMO_024 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RMO_025 | Famille : MOBILIER URBAIN | Calque : REC_MOB_URB_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Terrasse commerciale, marquage au sol | Couleur : Magenta (255,0,255) | Bloc : RMO_025 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RMO_026 | Famille : MOBILIER URBAIN | Calque : REC_MOB_URB_TXT |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Texte | Couleur : Magenta (255,0,255) | Bloc : RMO_026 |
|  | Police : Trebuchet MS | Typerec : R | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RMO_027 | Famille : MOBILIER URBAIN | Calque : REC_MOB_URB_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Potelet carré | Couleur : Magenta (255,0,255) | Bloc : RMO_027 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RMO_028 | Famille : MOBILIER URBAIN | Calque : REC_MOB_URB_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Chaise | Couleur : Magenta (255,0,255) | Bloc : RMO_028 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 3 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RMO_029 | Famille : MOBILIER URBAIN | Calque : REC_MOB_URB_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Chaise longue | Couleur : Magenta (255,0,255) | Bloc : RMO_029 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 3 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RMO_030 | Famille : MOBILIER URBAIN | Calque : REC_MOB_URB_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Bain de soleil | Couleur : Magenta (255,0,255) | Bloc : RMO_030 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 3 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

### III-2.5 – SIGNALISATION

| ID : RSI_001 | Famille : SIGNALISATION | Calque : REC_SIGN_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Panneau directionnel | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Bloc : RSI_001 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RSI_002 | Famille : SIGNALISATION | Calque : REC_SIGN_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Panneau directionnel | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Bloc : RSI_002 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RSI_003 | Famille : SIGNALISATION | Calque : REC_SIGN_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Panneau directionnel double mats | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Bloc : RSI_003 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RSI_004 | Famille : SIGNALISATION | Calque : REC_SIGN_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Panneau directionnel double mats | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Bloc : RSI_004 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RSI_005 | Famille : SIGNALISATION | Calque : REC_SIGN_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Panneau | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Bloc : RSI_005 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RSI_006 | Famille : SIGNALISATION | Calque : REC_SIGN_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Panneau de voie ferrée | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Bloc : RSI_006 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RSI_007 | Famille : SIGNALISATION | Calque : REC_SIGN_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Panneau Stop | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Bloc : RSI_007 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RSI_008 | Famille : SIGNALISATION | Calque : REC_SIGN_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Panneau triangle bas | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Bloc : RSI_008 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RSI_009 | Famille : SIGNALISATION | Calque : REC_SIGN_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Panneau rond | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Bloc : RSI_009 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RSI_010 | Famille : SIGNALISATION | Calque : REC_SIGN_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Panneau triangle haut | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Bloc : RSI_010 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RSI_011 | Famille : SIGNALISATION | Calque : REC_SIGN_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Panneau carré | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Bloc : RSI_011 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RSI_012 | Famille : SIGNALISATION | Calque : REC_SIGN_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Panneau losange | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Bloc : RSI_012 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RSI_013 | Famille : SIGNALISATION | Calque : REC_SIGN_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Panneau de rue | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Bloc : RSI_013 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

### III-2.6 – ESPACES VERTS, VEGETATION, SPORTS

| ID : RVE_001 | Famille : ESPACES VERTS | Calque : REC_ESPACES_VERTS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Friches | Couleur : Vert (0,255,0) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Polygone | Précision totale : 10 cm | Ligne/Hachures: RVE_001 |
|  | Points relevés : Contour | Altimétrie en m |  |

| ID : RVE_002 | Famille : ESPACES VERTS | Calque : REC_ESPACES_VERTS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Pelouse | Couleur : Vert (0,255,0) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Polygone | Précision totale : 5 cm | Ligne/Hachures: RVE_002 |
|  | Points relevés : Contour | Altimétrie en m |  |

| ID : RVE_003 | Famille : ESPACES VERTS | Calque : REC_ESPACES_VERTS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Bois de feuillus | Couleur : Vert (0,255,0) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Polygone | Précision totale : 10 cm | Ligne/Hachures: RVE_003 |
|  | Points relevés : Contour | Altimétrie en m |  |

| ID : RVE_004 | Famille : ESPACES VERTS | Calque : REC_ESPACES_VERTS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Bois de résineux | Couleur : Vert (0,255,0) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Polygone | Précision totale : 10 cm | Ligne/Hachures: RVE_004 |
|  | Points relevés : Contour | Altimétrie en m |  |

| ID : RVE_005 | Famille : ESPACES VERTS | Calque : REC_ESPACES_VERTS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Périmètre, parc, massifs | Couleur : Vert (0,255,0) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Polygone | Précision totale : 5 cm | Ligne : RVE_005 |
|  | Points relevés : Contour | Altimétrie en m |  |

| ID : RVE_006 | Famille : ESPACES VERTS | Calque : REC_ESPACES_VERTS_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Feuillu | Couleur : Vert (0,255,0) | Bloc : RVE_006 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 10 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RVE_007 | Famille : ESPACES VERTS | Calque : REC_ESPACES_VERTS_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Conifère | Couleur : Vert (0,255,0) | Bloc : RVE_007 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 10 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RVE_008 | Famille : ESPACES VERTS | Calque : REC_ESPACES_VERTS_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Palmier | Couleur : Vert (0,255,0) | Bloc : RVE_008 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 10 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RVE_009 | Famille : ESPACES VERTS | Calque : REC_ESPACES_VERTS_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Arbuste | Couleur : Vert (0,255,0) | Bloc : RVE_009 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 10 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RVE_010 | Famille : ESPACES VERTS | Calque : REC_ESPACES_VERTS_TXT |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Texte | Couleur : Vert (0,255,0) | Bloc : RVE_010 |
|  | Police : Trebuchet MS | Typerec : R | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RSP_001 | Famille : SPORT | Calque : REC_SPORT |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Délimitation terrain | Couleur : Vert (0,255,0) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Polygone | Précision totale : 5 cm | Ligne : RSP_001 |
|  | Points relevés : Contour | Altimétrie en m |  |

| ID : RJE_001 | Famille : JEUX | Calque : REC_JEUX |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Contour jeux | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Polygone | Précision totale : 5 cm | Ligne : RJE_001 |
|  | Points relevés : Contour | Altimétrie en m |  |

| ID : RJE_002 | Famille : JEUX | Calque : REC_JEUX_SURFACE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Surface de réception/sécurité | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Polygone | Précision totale : 5 cm | Ligne : RJE_002 |
|  | Points relevés : Contour | Altimétrie en m |  |

| ID : RJE_003 | Famille : JEUX | Calque : REC_JEUX_TXT |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Texte | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Bloc : RJE_003 |
|  | Police : Trebuchet MS | Typerec : R | Ligne : Rec_Continu |

### III-2.7 – ELEMENTS TOPOGRAPHIQUES : repères topo-terrain-hydrologie.

| ID : RTO_001 | Famille : TOPO | Calque : REC_TOPO_POLYGO |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Cheminement | Couleur : 168 (0,19,76) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision totale : 5 cm | Ligne : RTO_001 |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m |  |

| ID : RTO_002 | Famille : TOPO | Calque : REC_TOPO_COTE / REC_TOPO_PTLEVE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Alt point levé / Numéro point levé | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Bloc : RTO_002 |
|  | Altimétrie en m | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  |  | Garder pt terrain COVADIS | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RTO_003 | Famille : TOPO | Calque : REC_CNIV |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Courbes de niveau | Couleur : 41 (255,223,127) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision totale : 5 cm | Ligne : RTO_003 |
|  | Altimétrie en m |  |  |

| ID : RTO_004 | Famille : TOPO | Calque : REC_CNIV_TXT |  |
| --- | --- | --- | --- |
| XXXm | Nature : Texte | Couleur : 41 (255,223,127) | Bloc : REC_004 |
|  | Géométrie : Trebuchet MS | Typerec : R | Ligne : Topo_Continu |

| ID : RTO_005 | Famille : TOPO | Calque : REC_STATION_OBJETS | maj |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Spit | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Bloc : RTO_005 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RTO_006 | Famille : TOPO | Calque : REC_STATION_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Borne | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Bloc : RTO_006 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RTO_007 | Famille : TOPO | Calque : REC_STATION_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Piquet | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Bloc : RTO_007 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RTO_008 | Famille : TOPO | Calque : REC_REPERE_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Borne OGE | Couleur : 201 (223,127,255) | Bloc : RTO_008 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RTO_009 | Famille : TOPO | Calque : REC_REPERE_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Repère NGF (IGN69), IGN, DGFip | Couleur : 201 (223,127,255) | Bloc : RTO_009 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RTO_010 | Famille : TOPO | Calque : REC_REPERE_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Spit existant | Couleur : 201 (223,127,255) | Bloc : RTO_010 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RTO_011 | Famille : TOPO | Calque : REC_REPERE_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Piquet existant | Couleur : 201 (223,127,255) | Bloc : RTO_011 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RTO_012 | Famille : TOPO | Calque : REC_REPERE_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Borne IGN | Couleur : 201 (223,127,255) | Bloc : RTO_012 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RTO_013 | Famille : TOPO | Calque : REC_REPERE_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Tige métallique, broche | Couleur : 201 (223,127,255) | Bloc : RTO_013 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RTO_014 | Famille : TOPO | Calque : REC_REPERE_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Pointe | Couleur : 201 (223,127,255) | Bloc : RTO_014 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RTO_015 | Famille : TOPO | Calque : REC_REPERE_TXT |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Texte | Couleur : 201 (223,127,255) | Bloc : RTO_015 |
|  | Police : Trebuchet MS | Ligne : Rec_Continu | Typerec : R |

| ID : RTO_016 | Famille : TOPO | Calque : REC_STATION_OBJETS | Nouveau |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Clou d’arpentage | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Bloc : RTO_016 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

### III-2.8 – DIVERS.

| ID : RDI_001 | Famille : DIVERS | Calque : REC_LIM_PHYSIQUE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Plan d’eau | Couleur : 151 (127,191,255) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Polygone | Précision totale : 5 cm | Ligne/Hachures : RDI_001 |
|  | Points relevés : Contour | Altimétrie en m |  |

| ID : RDI_002 | Famille : DIVERS | Calque : REC_LIM_PHYSIQUE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Réseau hydro | Couleur : 151 (127,191,255) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision totale : 5 cm | Ligne : RDI_001 |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m |  |

| ID : RDI_003 | Famille : DIVERS | Calque : REC_LIM_PHYSIQUE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Sens d’écoulement | Couleur : 151 (127,191,255) | Bloc : RDI_003 |
|  | Géométrie : Symbole | Altimétrie en m | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point |  | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RDI_004 | Famille : DIVERS | Calque : REC_LIM_PHYSIQUE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Haie | Couleur : Vert (0,255,0) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision totale : 5 cm | Ligne : RDI_004 |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m |  |

| ID : RDI_005 | Famille : DIVERS | Calque : REC_LIM_PHYSIQUE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Bas de talutage | Couleur : Magenta (255,0,255) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision totale : 5 cm | Ligne : RDI_005 |
|  | Points relevés en m | Altimétrie en m |  |

| ID : RDI_006 | Famille : DIVERS | Calque : REC_LIM_PHYSIQUE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Haut de talutage | Couleur : Magenta (255,0,255) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision totale : 5 cm | Ligne : RDI_006 |
|  | Points relevés en m | Altimétrie en m |  |

| ID : RDI_007 | Famille : DIVERS | Calque : REC_LIM_PHYSIQUE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Barbe de talus | Couleur : Magenta (255,0,255) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Linéaire |  | Ligne : RDI_007 |

| ID : RDI_008 | Famille : DIVERS | Calque : REC_TXT_RUES |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Noms des rues | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Bloc : RDI_008 |
|  | Géométrie : Trebuchet MS |  | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RDI_009 | Famille : DIVERS | Calque : REC_CARTOUCHE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Cartouches | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Typerec : R |
|  | Ligne : RDI_009 |  |  |

| ID : RDI_010 | Famille : DIVERS | Calque : REC_DIVERS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Regard divers rond | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Bloc : RDI_010 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RDI_011 | Famille : DIVERS | Calque : REC_DIVERS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Regard divers carré | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Bloc : RDI_011 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RDI_012 | Famille : DIVERS | Calque : REC_EMPRISE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Emprise des plans | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Polygone |  | Ligne : RDI_012 |

| ID : RDI_013 | Famille : DIVERS | Calque : REC_DIVERS_TXT |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Texte | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Bloc : RDI_013 |
|  | Géométrie : Trebuchet MS | Typerec : R | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RDI_014 | Famille : DIVERS | Calque : REC_DIVERS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Regard divers carré | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Bloc : RDI_014 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 3 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RDI_015 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_DIVERS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Réseau divers | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Ligne : RDI_015 |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision : 5 cm | Altimétrie au point bas |
|  | Points relevés : 2 points | TYPES : ex PEHD, PVC etc… |  |

| ID : RDI_016 | Famille : RESEAUX | Calque : REC_DIVERS | maj |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Point de mesure | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Bloc : RDI_016 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 Point | TN : Alt terrain naturel FF : Alt fond de fouille | Ligne : Rec_Continu |
|  | PROF en m |  |  |

| ID : RDI_017 | Famille : DIVERS | Calque : REC_DIVERS_TXT |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Texte | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Bloc : RDI_017 |
|  | Géométrie : Trebuchet MS | Typerec : R | Ligne : Rec_Continu |

### III-2.9 – FEUX.

| ID : RFE_001 | Famille : FEUX | Calque : REC_FE_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Feu tricolore | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Bloc : RFE_001 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RFE_002 | Famille : FEUX | Calque : REC_FE_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Feu tricolore sur potence | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Bloc : RFE_002 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RFE_003 | Famille : FEUX | Calque : REC_FE_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Feu tricolore sur potence | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Bloc : RFE_003 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RFE_004 | Famille : FEUX | Calque : REC_FE_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Feu pour piétons | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Bloc : RFE_004 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RFE_005 | Famille : FEUX | Calque : REC_FE_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Feu passage à niveau | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Bloc : RFE_005 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RFE_006 | Famille : FEUX | Calque : REC_FE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Réseau feux tricolores | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Bloc : |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Nature : BT | Ligne : RFE_006 |
|  | GST1 en m GST2 en m | TN1 et TN2 : Alt terrain naturel FF1 et FF2 : Alt fond de fouille |  |

| ID : RFE_007 | Famille : FEUX | Calque : REC_FE_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Regard rond feux | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Bloc : RFE_007 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RFE_008 | Famille : FEUX | Calque : REC_FE_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Chambre feux | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Bloc : RFE_008 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 3 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RFE_009 | Famille : FEUX | Calque : REC_FE_MESURE | maj |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Point de mesure | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Bloc : RFE_009 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 Point | TN : Alt terrain naturel FF : Alt fond de fouille | Ligne : Rec_Continu |
|  | PROF en m |  |  |

| ID : RFE_010 | Famille : FEUX | Calque : REC_FE_OBJETS | Nouveau |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Fourreaux | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Bloc : RFE_010 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RFE_011 | Famille : FEUX | Calque : REC_FE | Nouveau |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Boucle de détection | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Bloc : |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m | Ligne : RFE_011 |

| ID : RFE_012 | Famille : FEUX | Calque : REC_FE_TXT |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FEUX | Nature : Texte | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Bloc : RFE_012 |
|  | Géométrie : Trebuchet MS | Typerec : R | Ligne : Rec_Continu |

### III-2.10 – FERROVIAIRE.

| ID : RFR_001 | Famille : FERROVIAIRE | Calque : REC_FER |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Rails de chemin de fer | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Bloc : RFR_001 |
|  | Géométrie : Linéaire | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés en m | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RFR_002 | Famille : FERROVIAIRE | Calque : REC_FER_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Feu | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Bloc : RFR_002 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RFR_003 | Famille : FERROVIAIRE | Calque : REC_FER_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Feu sur potence | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Bloc : RFR_003 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RFR_004 | Famille : FERROVIAIRE | Calque : REC_FER_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Poteau porte caténaire | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Bloc : RFR_004 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RFR_005 | Famille : FERROVIAIRE | Calque : REC_FER_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Téléphone | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Bloc : RFR_005 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RFR_006 | Famille : FERROVIAIRE | Calque : REC_FER_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Aiguillage manuel | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Bloc : RFR_006 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 points | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RFR_007 | Famille : FERROVIAIRE | Calque : REC_FER_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Barrière passage à niveau | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Bloc : RFR_007 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 2 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RFR_008 | Famille : FERROVIAIRE | Calque : REC_FER_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Texte | Couleur : Noir/Blanc (255,255,255) | Bloc : RFR_008 |
|  | Police : Trebuchet MS | Typerec : R | Ligne : Rec_Continu |

### III-2.11 – FONCIER.

| ID : RFO_001 | Famille : FONCIER | Calque : REC_FONCIER |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Contour parcelle | Couleur : 252 (132,132,132) | Typerec : R |
|  | Géométrie : Polygone | Précision totale : 5 cm | Ligne : RFO_001 |
|  | Points relevés : Contour | Altimétrie en m |  |

| ID : RFO_002 | Famille : FONCIER | Calque : REC_FONCIER_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Borne existante | Couleur : 252 (132,132,132) | Bloc : RFO_002 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RFO_003 | Famille : FONCIER | Calque : REC_FONCIER_OBJETS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Nouvelle borne | Couleur : Rouge (255,0,0) | Bloc : RFO_003 |
|  | Géométrie : Symbole | Précision totale : 5 cm | Typerec : R |
|  | Points relevés : 1 point | Altimétrie en m | Ligne : Rec_Continu |

| ID : RFO_004 | Famille : FONCIER | Calque : REC_FONCIER_TXT |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nature : Borne existante | Couleur : 252 (132,132,132) | Bloc : RFO_004 |
|  | Police : Trebuchet MS | Typerec : R | Ligne : Rec_Continu |